物料安全资料(MSDS)

无水碳酸钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：焦硫酸钾

化学品英文名称：Potassium pyrosulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：无水碳酸钾

化学品分子式：K2CO3

分子量：138.21

有害物成分                      含量                         CAS 号

无水碳酸钾                      100％                       584-08-7

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激眼，皮肤和呼吸系统。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸  入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食    入：让患者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：周围燃烧可放出有害蒸气。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免与本品接触.避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具

进入现场。保证密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：隔离溶剂储存

储存注意事项：干燥。密封。常温储存。不能用轻质金属作容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m )：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色无味固体                              pH值：~ 11.5-12.5 (50 g/l H O，20 °C)

熔点(℃)：891 °C                              松装密度：~ 750 kg/m3

沸点(℃)：无资料                                 密度：2.43 g/cm (20 °C)

燃点(℃)：无资料                                 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料                              饱和蒸气压：无资料

下限：无资料

热分解：

其他资料：

吸入尘土后：黏液膜刺激，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：强刺激。

眼接触后：强刺激。

食入后：嘴，咽，肠胃道的黏液膜刺激。

系统反应：反胃，呕吐。

其他危险性不可排除。处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无资料。生物降解方式不适用于无机物。pH 值转变产生有害性。

其他生态数据：

化学品未经处理禁止排入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：                                 UN 编号：

包装标志：                                   包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息

溶解性：

水      (20 °C) 1120 g/l

酒精               几乎不溶

丙酮               不溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：粉末状碱土金属,碳/加热，酸 （可形成：二氧化碳）。

危险分解产物：无资料。

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 : >2000 mg/kg. (大鼠经口)

动物实验特定症状:

皮肤刺激测试:  微刺激. (兔子)

眼睛测试:  强刺激. (兔子)