1、物质的理化常数 过硫酸钾的MSDS

国标编号:; 51504; ＣＡＳ:; 7727-21-1. 中文名称:; 过硫酸钾. 英文名称:; potassium persulfate. 别 名:; 高硫酸钾；过二硫酸钾；连二硫酸钾；二硫八氧酸钾. 分子式:; K2S2O8; 分子量:; 270.32. 熔 点:. 密 度:; 相对密度(水=1)2.48. 蒸汽压:. 溶解性:; 溶于水，不溶于乙醇. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 白色结晶，无气味，有潮解性. 危险标记:; 11(氧化剂). 用 途:; 用作漂白剂、还原剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等.

·2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈黑色，肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD501090mg/kg(大鼠经口) 亚急性和慢性毒性：与锰相似。锰的亚急性和慢性毒性为：豆状核的苍白球、尾状核和丘脑出现胶样变性；大脑也有类似变化，甚至损及脊髓和周围神经。 致突变性：DNA损伤：大扬杆菌200µmol/L。微生物致突变：其它微和物10ppm。 生殖毒性：大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL0)：400mg/kg(1天，雄性)，引起雄性生育指数改变。 危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：氧化钾、氧化锰。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 等离子体光谱法(EPA方法 200.7) 原子吸收法(EPA方法 7460) 5.环境标准: 中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.2mg/m3[Mn] 前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 2.0mg/L(以Mn7+计) 日本 对工业污水中使鱼类致死的有毒物浓度的规定(致死浓度) 7.5～15ppm 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于密闭容器中作好标记，等待处理。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。

四、：

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日