物料安全资料(MSDS)

三水合磷酸氢二钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三水合磷酸氢二钾

化学品英文名称：di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分  成分/组成信息

- 纯品■      混合物□

- 化学品名称：三水合磷酸氢二钾

- 化学品分子式：K2HPO4•3H2O

- 分子量：228.22

- 有害物成分               含量                     CAS号

- 三水合磷酸氢二钾        100％                   16788-57-1

- 第三部分  危险性概述

- 危险性类别：

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：无资料。

- 环境危害：无资料。

- 燃爆危险：不燃。

- 第四部分  急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。

- 吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

- 食    入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

- 第五部分  消防措施

- 危险特性：不燃。

- 有害燃烧产物：在火场中可放出有害蒸气。

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

- 第六部分  泄漏应急处理

- 个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。 物料安全资料(MSDS)

- 清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据

- 化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

- 第七部分  操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥。密封。储存温度在+15°C到+25°C.。

- 第八部分  接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿防化学品工作服。

- 手防护：戴防化学品手套。

- 其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

- 第九部分  理化特性

- 外观与形状：无色结晶或者白色颗粒，有潮解性           pH值：水溶液呈碱性

- 熔点() ℃ ：无资料                                          松装密度：无资料

- 沸点() ℃ ：无资料                                            密度：无资料

- 燃点() ℃ ：无资料                                      闪点：无资料

- 爆炸限度：  上限：无资料

- 下限：无资料

- 热分解：灼烧后变成焦磷酸盐

- 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇

- 第十部分  稳定性和反应活性

- 稳定性：正常使用条件和温度下稳定

- 避免接触条件：加热

- 禁忌物：无资料

- 危险分解产物：无资料

- 聚合危害：不能发生

- 第十一部分  毒理学资料

- 急性毒性： 无资料

- 其他资料：其他毒理特性不可排除。

- 第十二部分  生态学资料

- 生态效应：

- 生物效应：对鱼毒性: L.idus LC0: ~900 mg/l /48 h（无水物）

- 取决于浓度，磷化物可造成饮用水的藻类污染。

- 其他生态数据：合理小心处理产品不会产生生态问题。 物料安全资料(MSDS)

- 三水合磷酸氢二钾

- 第十三部分  废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

- 定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分  运输信息

- 危险货物编号：

- 包装标志：

- UN编号：

- 包装类别：

- 第十五部分  法规信息

- 第十六部分  其它信息