物料安全资料(MSDS)

二水合氟化钾

第一部分 化学品及企业标识

- 化学品中文名称：重铬酸钾

- 化学品英文名称：Potassium dichromate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■ 混合物 □

- 化学品名称：重铬酸钾

- 化学品分子式：K2Cr2O7

- 分子量：294.19

- 有害物成分               含量                CAS号

- 重铬酸钾                1 0 0 ％             7778-50-9

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：第5.1类氧化剂

- 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

- 健康危害：吸入后可致癌，可引起遗传性基因损害。同与皮肤接触有害。如误食有毒。吸入也中毒。刺激

- 皮肤和呼吸道。对眼有严重损害危险。皮肤接触可产生过敏性反应。

- 环境危害：对水生有机物极毒，在水生环境可造成长期负效应。

- 燃爆危险：与易燃物接触有燃烧爆炸的危险。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣服，用清水彻底冲洗。严重时就医。

- 眼睛接触：用大量流动清水冲洗至少10分钟，严重时就医。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

- 人工呼吸，并立即就医。

- 食 入：让受害者饮足量水，催吐，严重时就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：不燃。当大量存储可能出现助燃效果。

- 有害燃烧产物：无资料

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。在

- 安全距离内洒水以冷却容器。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：避免物质接触。避免吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现

- 场。保证密封屋内的新鲜空气供应。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据

- 化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：戴头罩工作，不要吸入物质。

- 储存注意事项：干燥，密封，置于通风良好处。储存温度在15~25°C。

- 第八部分 接触控制/个人防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿聚乙烯防毒服。

- 手防护：戴橡胶手套。

- 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕后请洗手，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

- 第九部分 理化特性

- 外观与形状：桔黄色无味固体 pH值：3.57 (100 g/l H2O，20 °C)

- 熔点(℃)：398 °C 松装密度：1250 kg/m3

- 沸点(℃)：> 500 °C 密度：2.69 g/cm3(20 °C)

- 燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

- 爆炸限度： 上限：无资料

- 下限：无资料

- 热分解：~ 500 °C

- 溶解性：水 (20 °C) 130 g/l

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：稳定

- 避免接触条件：强烈加热

- 禁忌物：有机可燃物, 酸酐, 联氨及其衍生物，还原剂，硫酸，硫酸/ 盐酸，丙三醇, 硼，粉末状金属。

- 危险分解产物：无资料

- 聚合危害：不能发生

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 25 mg/kg. (大鼠经口)

- LD50: 1170 mg/kg. (大鼠经肤)

- LC50: 0.094 mg/l /4 h. (鼠吸入)

- 皮肤刺激测试：刺激（兔） （在潮湿条件下）

- 眼刺激测试：灼烧（兔）

- 亚急性毒：在与人的工作环境相类的条件下的动物实验显示此物质致癌。在脯乳动物的实验显示了诱导有

- 机体突变的效应，证明人暴露于物质之下可产生遗传损害。在动物实验中：敏感。

- 在人身上的实验：相配测试（人） ：阳性

- 其他资料：

- 可吸收铬(VI)化物：

- 吸入后：引起粘膜灼烧，对鼻粘膜损害（有隔膜穿孔可能） ，刺激上气道。

- 皮肤接触后：作为一种强氧化剂，该物质可造成灼烧和溃疡。物质渗入伤口造成溃疡难以愈合。有过敏反

- 应危险。

- 眼接触后：灼烧。

- 食入后：引起肠和胃剧痛，对肠胃道有严重症状，例如带血腹泻，呕吐（肺炎穿孔） ，痉挛，丧失意识，

- 循环瘫痪。

- 系统效应：吸入后形成正铁血红蛋白血症,可能对肝和肾有损害。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：生物降解：生物降解决定方式不适用于无机物质。

- 可在有机体内集聚。

- 生物效应：对水体极其有毒，在水生环境可能造成长期负效应。

- 鱼类毒性: P.promelas LC50: 26.13 mg/l /96 h; Br.rerio LC50: 58.5 mg/l /96 h; P.reticulata LC50:

- 160 mg/l /96 h.

- 水蚤类毒性: 水蚤 pulex EC50: 0.086 mg/l /48 h;水蚤 magna EC50: 0.77 mg/l /48 h (在软水中).

- 微藻毒性: Chlorella vulgaris IC50: 0.16-0.59 mg/l /96 h.

- 细菌毒性: Photobacterium phosphoreum EC : 58 mg/l /30 min microtox test.

- 其他生态数据：

- 化学品未经处理不能进入水和土壤中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

- 定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：51520

- 包装标志：氧化性

- UN编号：3288

- 包装类别：III

- 第十五部分 法规信息

- 危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

- 423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

- 化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

- 第十六部分 其它信息第十六部分  其它信息