物料安全资料(MSDS)

氢氧化钾

第一部分 化学品及企业标识

- 化学品中文名称：氢氧化钾

- 化学品英文名称：Potassium hydroxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■ 混合物□

- 化学品名称：氢氧化钾

- 化学品分子式：KOH

- 分子量：56.11

- 有害物成分 含量 CAS号

- 氢氧化钾 ≥8 2 ％ 1310-58-3

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：本品有强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；口服

- 灼伤消化道，可致死。

- 慢性影响：肺损害。

- 环境危害：对水生生物有害。

- 燃爆危险：不燃。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。搽聚乙二醇400。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

- 食 入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强

- 腐蚀性。

- 有害燃烧产物：

- 灭火方法及灭火剂：雾状水、砂土。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进

- 入地表水和地下水。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：避免物质接触。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护

- 用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，可用稀硫酸中

- 和。洗液排入废水处理池。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

- 对储存室和储存容器的要求：避用铝，铅和锌容器。

- 第八部分 接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：美国 车间卫生标准 2mg/m3

- [上限值]

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

- 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

- 身体防护：穿防化学品工作服。(防腐材料制作)。

- 手防护：戴橡皮手套。

- 其他防护：工作毕，淋浴更衣。抹护肤隔离霜。

- 第九部分 理化特性

- 外观与形状：白色无味固体 pH值：~ 14（50 g/l H2O，20 °C)

- 熔点 ：360 °C

- 沸点 ：1320 °C 密度：2.04 g/cm3(20 °C)

- 燃点 ：无资料 闪点：无资料

- 爆炸限度： 下限：无资料

- 上限：无资料

- 溶解性：

- 水 (20 °C) 1130 g/l

- 乙醇 (20 °C) ~ 400 g/l

- 天空醚 微溶

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：稳定

- 避免接触条件：加热(分解)

- 禁忌物：金属，轻金属；铵盐；卤素，卤化烃，非金属卤氧化物，氧化卤，有机含硝基化合物，磷，非金

- 属氧化物，碳氢化合物，酐，强酸。

- 危险分解产物：无资料

- 聚合危害：不能发生

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 273 mg/kg (大鼠经口)

- 动物实验反应：皮肤刺激测试：灼烧（兔）

- 眼刺激测试：灼烧（兔）

- 亚急性和慢性毒性：

- 敏感性测试：无皮肤敏感反应。 （豚鼠）

- 细菌诱变: 埃希氏大肠（杆）菌: 阴性

- 其他资料：

- 吸入后：粘膜灼烧。

- 皮肤接触后：灼烧。

- 眼接触后：灼烧。有失明危险。

- 食入大量后：嘴，咽，喉，肠和胃道的粘膜刺激。在食道和胃有穿孔的危险。

- 其他数据：处理产品时通常应当小心。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：有机降解方式不适用于无机物。

- 生物富集或生物积累性：无

- 生态毒性：对水生生物有害。对鱼和原生动物有毒。由于 pH值转变产生有害效应。即使稀释也具腐蚀性。

- 在废水处理工厂会有中和反应。

- 鱼毒性：Gambusia affinis LC50: 80 mg/l /96 h.

- 其他生态数据：化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃物性质：危险废物

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包 装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特

- 别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：82002

- 包装标志：腐蚀

- UN编号：1813

- 包装类别：II

- 第十五部分 法规信息

- 危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

- 423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

- 化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2类碱性腐蚀品。

- 第十六部分 其它信息