物料安全资料(MSDS)

溴化钾

第一部分 化学品及企业标识

- 化学品中文名称：溴化钾

化学品英文名称：Potassium bromide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■ 混合物□

- 化学品名称：溴化钾

- 化学品分子式：KBr

- 分子量：119.01

- 有害物成分                   含量                  CAS号

- 溴化钾                       1 0 0 ％               7758-02-3

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：无资料。

- 环境危害：无资料。

- 燃爆危险：不燃。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

- 食 入：让误服者饮足量水，催吐，就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：不燃。在火场中可释放危险蒸气。

- 有害燃烧产物：溴化氢

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全

- 防护用具进入现场。确保密封屋内新鲜空气供应。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用液体吸收物吸收残留物，

- 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

- 第八部分 接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿防化学品工作服。

- 手防护：戴防化学品手套。

- 其他防护：工作毕，洗手。立即更换污染衣物。

- 第九部分 理化特性

- 外观和形状：白色无味固体 pH 值：5.5-8.5 (50 g/l H2O，20 °C)

- 熔点 ：730 °C 松装密度：~ 900-1000 kg/m3

- 沸点 ：1383 °C 密度： 2.75 g/cm3

- (20 °C)

- 燃点 ：无资料 闪点：无资料

- 饱和蒸气压：(795℃) 1.3 hPa

- 爆炸限度：下限：无资料

- 上限：无资料

- 热分解：

- 溶解性：

- 水 (20 °C) 656 g/l

- 酒精 (20 °C) 微溶

- 乙醚 微溶

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：不稳定

- 避免接触条件：无资料

- 禁忌物：酸，卤素互化物。

- 危险分解产物：遇火：溴，溴化氢

- 聚合危害：不能发生

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 3070 mg/kg (大鼠经口)

- 其他资料：

- 以下一般适用于无机溴化物：误用或处理不当吸入大量后会导致疲倦，烦躁，痉挛。

- 其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：无资料

- 其他生态数据： 鱼毒性: LC50: 3200 mg/l.

- 小心合理使用产品不会产生生态问题。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

- 定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：

- 包装标志：

- UN编号：

- 包装类别:

- 第十五部分 法规信息

- 第十六部分 其它信息