物料安全资料(MSDS)

亚铁氰化钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三水合亚铁氰化钾

化学品英文名称：Potassium ferrocyanide

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：三水合亚铁氰化钾

化学品分子式：C6 Fe4K6N2·3H2O

分子量：422.39

有害物成分                      含量                         CAS 号

三水合亚铁氰化钾                   100％                      14459-95-1

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料。

环境危害：对水体有毒,在水生环境可造成长期负效应。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。

吸  入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食    入：让受害者饮足量水-最好用生理盐水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：遇火可产生有害蒸汽。如氮气。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进

入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥。密封。避光。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

3

最高容许浓度：中国MAC(mg/m )：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤隔离霜。

第九部分 理化特性

外观及形状：淡黄色无味固体                            pH值：~ 9.5  (100 g/l H2O，20 °C) （无水物质）

熔点  ：~ 70 °C (释放晶体液)                     松装密度：~ 950-1050 kg/m3

沸点  ：无资料                                 密度：无资料

燃点  ：无资料                                  闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：> 70 °C

溶解性：

水      (20 °C) 289 g/l

(0 °C) 150 g/l

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：酸，氧化剂，盐酸，亚硝酸盐

危险分解产物：见第5 部分

聚合危害：不能发生

其他信息：感光，加热会释放晶体液。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 : 3613 mg/kg (无水物质). (大鼠经口)

动物实验中特定症状:

皮肤刺激测试:  无 (兔)

眼睛刺激测试:微刺激(兔)

亚急性和慢性毒性：

敏感测试:    阴性 (豚鼠)

在动物实验中无致癌性。

其他资料：

吸入后：微刺激

眼接触后：微刺激

食入后：粘膜刺激。症状表现在：肠胃道。该物质有放松效应。

其他数据：

由于产品的极大稳定性，与同类产品相比毒性较小。

水解后：有毒分解产品。

以下一般应用于氰化物/腈:特别注意！可能释放氰氢酸—阻碍细胞呼吸。心脏血管失调，呼吸困难，失去

意识。

其他危害不能排除。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：生物效应：微生物分解

生态毒性：

对水体极其有毒。在水生环境可能造成长期负效应。

鱼毒性: P.reticulata LC50: 19 mg/l /96 h (对三水合物).

水蚤毒性:  水蚤magna EC50: 32 mg/l /96 h (无水物质).

微藻毒性:Ankistrodesmus falcatus IC50: 10.8 mg/l /10 d (对三水合物).

细菌毒性: Pseudomonas fluorescens EC10 : >1000 mg/l /24 h (无水物质)

其他生态数据

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：                                 UN 编号：

包装标志：                                   包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息