物料安全资料(MSDS)

硫氰酸钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫氰酸钾

化学品英文名称：Potassium thiocyanate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■          混合物□

- 化学品名称：硫氰酸钾

- 化学品分子式：KSCN

- 分子量：97.18

- 有害物成分                 含量                CAS 号

- 硫氰酸钾                  100％             333-20-0

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：

- 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

- 健康危害：吸入或与皮肤接触及食入有害。与酸反应释放出剧毒气体。

- 环境危害：无资料。

- 燃爆危险：几乎不燃。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣服，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：用大量流动清水冲洗至少10 分钟，严重时请立即就医。

- 吸  入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感觉不适就医。

- 食    入：让受害者饮足量水，催吐，严重时就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：几乎不燃。在火场中可产生可燃性气体和蒸气。

- 有害燃烧产物：含硫氧化物、含氮氧化物。

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：不要吸入蒸汽，避免吸入其尘土。

- 环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

- 清洁/吸收措施：采用液体吸收物质并进一步处置。同时清理污染区域。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：没有其他要求。

- 储存注意事项：干燥，密封，常温储存。

- 第八部分 接触控制/个人防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m )：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。

- 呼吸系统防护：当产生尘土时要求。

- 眼睛防护：要求。

- 身体防护：要求。

- 手防护：要求。

- 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕后请淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

- 第九部分 理化特性

- 外观：固体                                  颜色：白色

- 气味：无                                   pH值：5-7，50 g/l H O (20 °C)

- 2

- 熔点  ：175 °C                            松装密度：750-1000 kg/m3

- 沸点  ：500 °C   （分解）                     密度：1.89 g/cm3  (20 °C)

- 燃点  ：无资料                                闪点：无资料

- 爆炸限度： 上限：无资料

- 下限：无资料

- 热分解：> 500 °C

- 溶解性：

- 水     (20 °C)  ～2170 g/l

- 乙醇 (20 °C)     可溶

- 丙酮 (20 °C)     可溶

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：稳定

- 避免接触条件：加热(分解)

- 禁忌物：氧化剂,  酸，可能形成有毒气体或蒸气。

- 危险分解产物：硫化氢

- 聚合危害：不能发生

- 其他信息：有吸湿性

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 854 mg/kg. (大鼠经口)

- 其他资料：

- 吸入后：无中毒症状。

- 皮肤接触后：无中毒症状。

- 眼接触后：灼烧。有失明危险。

- 食入大量后：易怒，痉挛,  协调性损害(运动性失调)。

- 其他数据：长期接触该化学药品容易引起血相变化，处理产品时应小心。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：没有关于对生态影响的数据。

- 其他生态数据：未经处理不能排入水和土壤中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

- 和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包  装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：                    UN 编号：

- 包装标志：                      包装类别：III

- 第十五部分 法规信息

- 第十六部分 其它信息