物料安全资料(MSDS)

氢氧化钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氢氧化钠

化学品英文名称：Sodiun Hydroxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：氢氧化钠

化学品分子式：NaOH

分子量：40

有害物成分                含量                 CAS 号

氢氧化钠                 ≥9 6 ％              1310-73-2

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 燃爆特性与消防

燃烧性：不燃

闪点 ：无意义 引燃温度 ：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义 爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义 最大爆炸压力(MPa)：无意义

危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

第六部分 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

第八部分 接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：0.5

前苏联MAC(mg/m3)：0.5

美国TLV-TWA：OSHA2mg/m3

美国TLV-STEL：ACGIH 2mg/m3

监测方法：酸碱滴定法；火焰光度法

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色不透明固体，易潮解。

熔点 ：318.4 相对密度(水=1)：2.12

沸点 ：1390 相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kPa)： 燃烧热(kJ/mol)：无意义

临界温度 ：无资料 临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：潮湿空气。

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

第十二部分 生态学资料

生态学资料：由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。高浓度对水生生物有害。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：82001 UN编号：1823

包装标志：腐蚀 包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2类碱性腐蚀品。

第十六部分 其它信息