物料安全资料(MSDS)

无水乙酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：碘酸钾

化学品英文名称：Potassium iodate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：碘酸钾

化学品分子式：KIO3

分子量：214.00

有害物成分                       含量                       CAS号

碘酸钾                          1 0 0 ％                    7758-05-6

第三部分 危险性概述

危险性类别： 第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入、食入对嘴，咽，喉和肠胃道黏液膜刺激。

环境危害：无资料。

燃爆危险：与易燃物接触可引起火灾。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。如不适就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如不适就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：助燃。远离可燃物。

有害燃烧产物：遇火可形成碘。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进

入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水

处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。在通风仓间，远离易燃物，避光和热源。储存温度在15℃ 到25℃间。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。立即更换污染衣物。

第九部分 理化特性

外观和形状：白色无味固体 pH 值：~ 6 (50 g/l H2O20 °C)

熔点 ：560 °C 休积密度：~ 2000 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：3.98 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度：下限：无资料

上限：无资料

热分解：560°C

溶解性：

水 (0°C) 47 g/l

(100°C) 323 g/l

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：氧化物，易燃物，铝（粉末状） ，砷,碳，金属（粉末状） ，硫化物，磷，硫，有机物质。

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料

其他资料：

吸入大量毒后：肠胃不适，黄萎病,瘫痪，呼吸停止。

食入后：嘴，咽，喉和肠胃道黏液膜刺激。

无进步症状表现。

其他数据：医疗用物质。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无资料

其他生态数据：如果使用或处理不当会对水生生物产生危害。

小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51527

包装标志：氧化性

UN编号：1479

包装类别: II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息