物料安全资料(MSDS)

过氧化钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：过氧化钠

化学品英文名称：sodium peroxide；sodium dioxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：过氧化钠

化学品分子式：Na2O2

分子量：77.98

有害物成分                      含量                CAS号

过氧化钠                      1 0 0 ％              1313-60-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤。

环境危害：

燃爆危险：与可燃物接触可引起燃烧。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食 入：让受害者饮足量水，避吐（有穿孔危险） ，就医。不要试图压制事态。

第五部分 消防措施

危险特性：强氧化剂。能与可燃物有机物或易氧化物质形成爆炸性混合物，经磨擦和与少量水接触可导致燃烧或爆炸。与硫黄、酸性腐蚀液体接触时，能发生燃烧或爆炸。遇潮气、酸类会分解并放出氧气而助燃。急剧加热时可发生爆炸。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：灭火剂：干粉、砂土。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。

灭火注意事项：严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：远离可燃物和光热源，湿度低于25°C。 （经过最多48小时温度可能上升到40°）

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手，抹护手霜。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色无味固体 pH值：~ 12.8 ( 100 g/l H2O，20°C)

熔点 ：460 °C 休积密度：1138 kg/m3

沸点 ：657 °C （分解） 密度：2.8 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：> 460 °C

溶解性：

水 100 g/l (20 °C) (分解)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热(分解)

禁忌物：粉末状金属，可燃物，易燃物，酸。

危险分解产物：

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料。

其他资料：无资料。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无关于对生态影响的数据。

其他生态数据：化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51002

包装标志：氧化性

UN编号：1504

包装类别：I

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息