物料安全资料(MSDS)

十二烷基苯磺酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：十二烷基苯磺酸钠

化学品英文名称：sodium dodecyl-benzenesulfonate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：十二烷基苯磺酸钠

化学品分子式：C18H29NaO3S

分子量：348.47

有害物成分                   含量                   CAS号

十二烷基苯磺酸钠            1 0 0 ％                25155-30-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品基本无毒。其浓溶液对皮肤有一定刺激作用。目前，未见职业中毒报道。

环境危害：

燃爆危险：本品可燃，具刺激性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入大量：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。

灭火方法及灭火剂：灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩） ，穿防毒服。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：未制定标准

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。抹护肤霜。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观：白色至淡黄色薄片、无臭、小颗粒或粉末状。

pH值：7.5-9.0 (100 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：无资料

沸点 ：无资料

密度：无资料

燃点 ：无资料

闪点：110

爆炸限度：上限：无资料

下限：无资料

热分解：无资料

溶解性：易溶于水。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：强氧化剂。

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：1260 mg/kg(大鼠经口)

其他资料：无更多信息。

第十二部分 生态学资料

生态毒理毒性：无更多信息。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息