物料安全资料(MSDS)

重铬酸钠（二水重铬酸钠）

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：重铬酸钠

化学品英文名称：Sodium monovanadate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：重铬酸钠

化学品分子式：Na2Cr2O7·2H2O

分子量：298.00

有害物成分                  含量              CAS号

重铬酸钠                   ≥9 9 ％           7789-12-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛和血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。

慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。

环境危害：对水生生物极毒，对水体可造成长期负效应。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：误服者用水漱口，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。当大量存储可能出现助燃效果。

有害燃烧产物：无资料

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保证密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作，不要吸入物质。

储存注意事项：干燥。密封。置于通风良好处。储存温度在+15°C to +25°C。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观：固体 颜色：桔黄色

气味：几乎无味 pH值：~ 3.5 (100 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：357（无水） 松装密度：~ 1200 kg/m3

沸点 ：400（无水） 密度： 2.35 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：400 °C

溶解性：

水 731.8 g/l (20 °C)

酒精 可溶 (20 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强热

禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。

危险分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 50 mg/kg. (大鼠经口)

LD50: 1000 mg/kg. (兔经肤)

LC50: 0.124 mg/l /4 h.kg (鼠吸入)

皮肤刺激测试：强刺激（兔）

眼刺激测试：强刺激（兔）

亚急性毒：在与人的工作环境相类的条件下的动物实验显示此物质致癌。在脯乳动物的实验显示了诱导有机体突变的效应，证明人暴露于该物质之下可产生遗传损害。

其他资料：

以下应用于铬化物：

吸入后：灼烧。 可能对导氮管有过敏反应（有肺炎危险） ，有损鼻黏液膜损伤。

皮肤接触后：灼烧。物质渗入伤口造成伤口不能愈合。溃疡。可造成过敏反应。

眼接触后：灼烧。

食入后：肠和胃剧痛。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

生物降解性：生物降解决定方式不适用于无机物质。

可在有机体内集聚。

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

对鱼毒性：Gambusia affinis LC50: 264 mg/l /96 h (二水合物);

P.promelas LC50: 33.2 mg/l/96 h (在软水中);

Onchorhynchus mykiss LC50: 69 mg/l /96 h (在硬水中).

水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: 1.4 mg/l /24 h (二水合物).

其他生态数据：化学品未经处理不允许进入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51520

包装标志： 氧化性

UN编号： 3288

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息