物料安全资料(MSDS)

亚硝酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：亚硝酸钠

化学品英文名称：Sodium nitrite

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：亚硝酸钠

化学品分子式：NaNO2

分子量：69.00

有害物成分                        含量                  CAS号

亚硝酸钠                          1 0 0 %               7632-00-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血蛋白。急性中毒表现为全身无

力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者

血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：与可燃物质接触可引起火灾。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食大量入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体。

与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。

有害燃烧产物：氧化氮

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进

入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作。避免接触物质。

储存注意事项：干燥。密封。远离可燃物，远离光热源。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：未制定标准。

监测方法：气体检测管法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色或微黄色结晶性颗粒或粉末，有潮解性

pH值： ~9

熔点(℃)：271 体积密度：无资料

沸点(℃)：无资料 密度：2.17

燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：320℃分解

溶解性： 溶于1.5份冷水、0.6份沸水，微溶于乙醇、乙醚。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：常温下稳定，320℃分解

避免接触条件：无资料

禁忌物：无资料

危险分解产物：无资料

聚合危害：不会发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 ：180mg/kg(大鼠经口)

亚急性毒性：致癌性需要进一步证明。

其他资料：

系统效果：

以下一般适用于亚硝酸盐类：有高铁血红蛋白形成危险。有可能与第二类胺，在一定情形甚至第三类胺形成亚硝胺. 亚硝胺在动物实验中巳显示为致癌性。

其他数据：进一步危害性不可排除。处理产品时应小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无资料

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51525

包装标志：氧化性

UN编号：1500

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息