物料安全资料(MSDS)

过硫酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：过硫酸钠

化学品英文名称：Sodium persulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：过硫酸钠

化学品分子式：Na2S2O8

分子量：238.1

有害物成分                  含量                CAS号

过硫酸钠                   1 0 0 ％            7775-27-1

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害。刺激眼睛，呼吸系统和皮肤。某些敏感个体接触本品后，可能发生皮疹和(或)哮喘。

环境危害：对水生生物有害。

燃爆危险：与可燃物接触可造成火灾。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：无机氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。

有害燃烧产物：氧化硫。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。远离可燃物。避光热源。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：美国 车间卫生标准 5mg/m3

[S2O8]

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色无味固体 pH值：3.5-3.8 (100 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：无资料 休积密度：~ 1150 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：1.10 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：~ 180 °C

溶解性：

水 545 g/l (20 °C)

680 g/l(60 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：还原剂，可燃物，酒精。

危险分解产物：氧化硫

聚合危害：不能发生

其他信息：助燃，有尘土爆炸可能，强氧化剂。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 920 mg/kg (大鼠经口，雌性)

特定动物实验症状：物

皮肤刺激测试： 微刺激（兔）

眼刺激测试：微刺激（兔）

亚急性毒性：感光性：感光测试：阳性（豚鼠）

其他资料：

吸入尘土后：呼吸道发炎症状。有光敏反应危险。

皮肤接触后：发炎。有光敏反应危险。

眼接触后：发炎。

食入大量后：嘴，咽，食道和呼吸道的黏液膜发炎。

其他数据：黏液发炎，咳嗽，呼吸困难，反胃，头痛。可能损害：肺水肿。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无关于对生态影响的数据。

其他生态数据：与水反应形成有毒分解物。因为pH 值转变，对水生生物有害。

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51504

包装标志：氧化性

UN编号： 1505

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息