物料安全资料(MSDS)

十二烷基硫酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：十二烷基硫酸钠

化学品英文名称：Sodium Dodecylsulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：十二烷基硫酸钠

化学品分子式：C12H25OSO2ONa

分子量：288.38

有害物成分                  含量                   CAS号

十二烷基硫酸钠             1 0 0 ％                 151-21-3

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：误食有害。刺激眼和皮肤。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入大量：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：遇火可产生有害可燃气体和蒸气。可形成：二氧化硫

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫，水。

灭火注意事项：不能用水。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：没有特殊要求.

储存注意事项：干燥。密封。储存温度在15°C -25°C.。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。抹护肤霜。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观：白色无气味粉末 pH值：7.5-9.0 (100 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：204-207 体积压：~ 490-560 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：无资料

燃点 ：无资料 闪点：> 100 °C

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：380 °C

溶解性：

酒精 75 g/l (25 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：无资料

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 1288 mg/kg.. (大鼠经口)

其他资料：

吸入尘土后：刺激呼吸道。

皮肤接触后：刺激。

眼接触后： 刺激。

食入后：通过肠胃道吸收。

吸收中毒量的后：疲倦，血管舒张。

其他危害性不可排除，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生物降解：>60 % /28 d (密封瓶内测试);

不会出现可估算的生物累积(log P(o/w) 1-3).

生态效应：对水生生物有毒。

鱼毒性: Onchorhynchus mykiss LC50: 4.3 mg/l /96 h; L.macrochirus LC50: 4.5 mg/l /96 h;

水蚤毒性:水蚤 magna EC50: 6.3 mg/l /48 h.

微藻毒性: Selenastrum capricornutum IC50: 3.7 mg/l /8 d;

细菌毒性: Photobacterium phosphoreum EC50: 0.5-1.2 mg/l /30 min

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息