物料安全资料(MSDS)

多聚磷酸钠

第一部分 化学品及企业标识

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氟化钠

化学品英文名称：Sodium fluoride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：氟化钠

化学品分子式：NaF

分子量：41.99

有害物成分                         含量                  CAS号

氟化钠                            1 0 0 %               7681-49-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有毒。与酸反应形成有毒气体。对皮肤和眼有刺激。

环境危害：对水生生物有危害。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少 15分钟。擦聚乙烯乙二醇400。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：如遇火可形成有害燃烧气或蒸汽。可形成：氟化氢。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采根据化学品性质进一步处置。避免尘土产生。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。按常温储存。保持容器密封。应与溶剂分开存放。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色无味晶体

PH 值：~ 10.2 (40 g/l H2O，20 °C)

熔点（℃）： 1704

沸点（℃）： 993

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

相对密度（水=1）：2.8 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）： 1 hPa (1077 °C)

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（kPa）:

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：水 42 g/l (20 °C)

有机溶剂 微溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：酸

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

分解产物：见第5部分

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 (oral, rat): 52 mg/kg.

LDLo (oral, human): 75 mg/kg.

致癌性：在动物实验中非致癌性。

其 他：

吸入粉尘后：黏膜刺激，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：强烈刺激反应。听力严重受损。

眼接触后：强烈刺激反应。有角膜云翳危险。

食入后：嘴，食道，胃与肠道疼痛，呕吐，痉挛，休克。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：即使稀释后也会与水形成有毒腐蚀性混合物。

对鱼的毒性: Gambusia affinis LC50: 925 mg/l /96 h. L.macrochirus LC50: >530 mg/l /96 h.

对水蚤的毒性: 水蚤magna EC50: 338 mg/l /48 h.

细菌毒素：activated sludge EC50: 2930 mg/l /3 h.

Algeal毒素：Desmodesmus subspicatus IC50: 850 mg/l /72 h.

原生动物E.sulcatum EC5: 101 mg/l.

其他信息：化学品未经处理禁止排入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61530

包装标志：有毒

UN编号：1690

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。

第十六部分 其他信息