物料安全资料(MSDS)

四硼酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：四硼酸钠

化学品英文名称：Sodium tetraborate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：四硼酸钠

化学品分子式：Na2B4O7·10H2O

分子量：381.37

有害物成分                   含量                   CAS号

四硼酸钠                    1 0 0 %                 1303-96-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：无资料

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料

环境危害：无资料

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：水，二氧化碳，泡沫。

灭火注意事项：灭火人员须穿戴安全防护用具。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/ 吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色无味晶体 pH值：~ 9.2 (20 °C)

熔点 ：无资料 休积密度：~ 750 kg/m3

沸点 ：75 密度： 1.72 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：

溶解性：

水 51.4 g/l(20 °C)

酒精 可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件： 强加热

禁忌物：无资料

危险分解产物：无资料

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 2660 mg/kg; (大鼠经口)

LD50: >2000 mg/kg. (兔经皮)

其他资料：

吸入尘土后：呼吸道有刺激症状。

皮肤接触后：

眼接触后：微刺激。

食入大量后：快速吸收。吸收通过：肠胃道，黏液膜。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

以下一般适用于硼化物：吸收后伴有反胃，呕吐，烦躁，痉挛，CNS失调，呼吸道失调。

其他数据：进一步危害性不能排除。处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：鱼毒性：C.auratus LC50: 630 mg/l /72 h;

水蚤毒性：水蚤 magna EC50: 1085-1402 mg/l /48 h;

细菌毒性：Ps.putida EC0: 15.8 mg/l /16 h（无水物质）

原生物毒性：E.sulcatum EC5: 1.3 mg/l /72（无水物质）

合理处理产品不会产生生态问题。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息