物料安全资料(MSDS)

硫酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸

化学品英文名称：Sulfuric acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硫酸

化学品分子式：H2SO4

分子量：98.08

有害物成分                       含量                 CAS号

硫酸                            ≥9 8 %               7664-93-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、眼睛及皮肤接触。

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜炎，结膜水肿，角膜云翳，甚至失明；刺激呼吸道，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔，以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。敷聚乙二醇400。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：立即把患者移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即施行人工呼吸。就医。

食 入：立刻饮用大量清水。避免呕吐（有穿孔的危险）。立刻就医。不要试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。遇火可释放有害气体。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性。

有害燃烧产物：遇热可放出二氧化硫。

灭火方法及灭火剂：根据周围的存储物品做适当选择。可使用泡沫、粉末灭火器或沙土。禁止使用水灭火！

灭火注意事项：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。喷水覆盖逸出蒸汽。防止消防废水进入地表水和地下水。

消防特别保护设施：没有配备化学防护衣和自给式呼吸设备请不要待在危险区域。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：禁止吸入蒸汽或浮质。不要接触泄漏物。确保室内新鲜空气充足。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿耐酸碱防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

清洁/吸收措施：小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：

构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专业容器内，回收或运至废物处理场所。

其 他：用稀氢氧化钠溶液中和，或者撒上石灰粉或碳酸钠。泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，污染地面洒上碳酸钠，经稀释的污水放入废水系统。（注意：稀释的时候强烈放热！）

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

储存注意事项：密封，置于凉爽、干燥、通风处。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不规定贮存温度。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：2

监测方法：氯化钡比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自给过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸服。

手 防 护：戴橡胶耐酸手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。使用护肤膏。

第九部分 理化特性

外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。有杂质颜色变深,甚至发黑。

熔点 （℃） ：10.35℃(100%)、 3℃(98%)、 -32℃(93%)、

-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)

沸点（℃） ： 330.0

pH 值：0.3（800 g/L H2O ，25 °C）

动态粘度： 26.9 mPa*s (20 °C)

闪点（℃）：无资料

相对密度（水 = 1）：1.841(96～98%)

相对蒸气密度（空气 = 1）：3.4

引燃温度（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V’）：无资料物料安全资料(MSDS)

硫酸

http://www.jinhuada.com Page 3 of 4

爆炸下限%（V/V’）：－

饱和蒸汽压(hPa)：1.3 (145.8℃) 辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：可溶于水和醇（注意：放热！）

热分解：~ 338 °C

主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、石油提炼等工业也有广泛的应用。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：水、碱性化合物、碱金属、氨、碱土金属、碱金属、碱土金属化合物、金属、金属合金、氧化磷、磷、氢化物、卤素互化物、氧卤化合物、高锰酸盐、硝酸盐、碳化物、可燃物、有机溶剂、异乙炔、腈、有机硝基化合物、苯胺、过氧化物、苦味酸盐、氮化物、硅化锂。

避免接触条件：加热

聚合危害：不聚合

分解产物：二氧化硫、三氧化硫。加热到340℃分解成三氧化硫和水。

其他信息：吸湿：强腐蚀作用。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口）

LC50 510mg/m3

/2h（大鼠吸入） ； （根据纯物质计算）

320mg/m3

/2h（小鼠吸入）

亚急性和慢性毒性：动物实验无致畸性。细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性

吸入浮质后：可损害粘膜。

皮肤接触后：灼伤。形成疤痕。

眼睛接触后：灼伤。角膜损伤。

吞食后：巨痛（有穿透危险），呕吐，腹泻。

刺激性：有

致敏性：暂无资料

其 他：未包括进一步的毒性。处理产品时通常应当小心。禁止排入水，废水和土壤中。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性。其 pH值不同，有害程度也不同。对鱼和藻类有毒性。即使稀释也有毒性。

对鱼和浮生生物有毒害作用。 不造成生物缺氧。 如大量进入土壤或水域将会危及饮用水的供应。

工厂可用中和法处理其废水。

水蚤毒性：Daphnia maga EC50: 29 mg/l/24h （根据纯物质计算）

其他有害作用：化学品未经处理禁止水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81007

包装标志：腐蚀

UN编号：1830

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息