物料安全资料(MSDS)

无水硫酸镁

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：无水硫酸镁

化学品英文名称：Magnesium sulfate anhydrous

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：无水硫酸镁

化学品分子式：MgSO4

分子量：120.37

组成成分                     含量                    CAS号

硫酸镁                     1 0 0 %                  7487-88-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：用大量流动清水冲洗至少10分钟。

吸 入：迅速转移至空气新鲜处。

食入大量：如感不适，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：如果遇火可能形成有害气体，如：硫氧化物。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：远离可燃物。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生尘土和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分 暴露控制/个体防护

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服，并根据工作场所环境、有害物质的浓度和数量选择合适的防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与形状：白色无味固体 pH值：~ 7.9 （50 g/l 水溶液，25℃)

熔点：1124℃ 密度：2.66 g/cm3

(20℃)

闪点：无资料 松装密度：~ 600 kg/m3

燃点：无资料

沸点：无资料

爆炸限度： 上限： 无资料

上限： 无资料

溶解性： 水 (0℃) 269 g/l

(40℃) 450 g/l

酒精 (25℃) 几乎不溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热、潮气

禁忌物：无资料

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不发生

其他信息： 吸湿

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料

其他资料：

医疗用物质。

只有大剂量才会出现毒效应。

食入大量后：反胃，呕吐，腹泻。

小心合理使用产品不会出现有害效应。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无资料。

其他生态数据：

以下数据一般适用于镁化物: 对鱼致死毒性100 - 400 mg/l；

以下数据一般适用于硫酸盐：生物毒性效应：鱼7 g/l；细菌2.5 g/l

小心合理使用产品，不会出现生态问题。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装物：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息