物料安全资料(MSDS)

乙酸乙酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙酸乙酯；醋酸乙酯

化学品英文名称：Ethyl acetate; Acetic acid ethyl ester

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：乙酸乙酯

化学品分子式：CH3COOC2H5

分子量：88.10

有害物成分:                            含量                 CAS号

乙酸乙酯                             1 0 0 ％               141-78-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。

持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

环境危害：

燃爆危险：高度易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风。

食 入：饮用大量水，可服食：活性炭：(20 - 40g 10% 泥浆). 勿催吐，勿使用牛奶、食用油，保持通风，

就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重，与空气可形成爆炸性混合物。谨防回火。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉、泡沫。可使用二氧化碳、干粉灭火剂。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。防止化学品进入地表和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸气/浮质，勿直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。佩戴头罩，勿吸入此物质蒸汽。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3

监测方法：气相色谱法；羟胺-氯化铁比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，水果香味。

pH值：无资料

动态粘度：0.44 mPa*s(20 °C)

熔点（℃） ：-83

沸点（℃） ：77

闪点（℃） ：-4

爆炸上限%（V/V） ：11.5

密度：0.90g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：460

爆炸下限%（V/V） ：2.1

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：97(20 °C)

临界温度（℃） ： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.66

溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂

其他理化性质： 生物聚集因子：13500 （实验值）

主要用途：用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱金属，氟气，氢化物，强氧化剂，水与空气、光

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：乙醇，乙酸

其他信息：对光和空气敏感，不可与各种塑料制成的工具接触，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：5620 mg/kg.（大鼠经口）

LD50：>18000 mg/kg.（兔经皮）

LC50：1600 ppm(V) /8 h.（大鼠吸入）

皮肤刺激测试：无刺激（兔）

如遵守其阈值不会对胚胎造成危害。

亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3

，65资助接触，无明显影响；兔吸入16000mg/m3

×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。

吸入、食入后：刺激粘膜，食欲不振，头疼，头昏。

高浓度导致反胃，呕吐，昏迷，呼吸麻痹。

皮肤接触后：皮肤粗糙干裂。

眼睛接触后：刺激。

长期接触后可产生的致敏性过敏症状。

其 他：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对鱼及浮游生物有毒性，在水面上可形成爆炸性混合物。适当处理不会影响生物的废水处理功能。

细菌毒性: Ps.putida EC0: 650 mg/l /16 h.

鱼毒性: L.idus LC50: 270 mg/l;

水蚤毒性: 水蚤 EC50: 2306 mg/l /24 h;

生物降解性：可降解。

生物富集或生物积累性：具有高度积累性 BCF: 13500 (实验值)

其他生态数据：BOD: 0.293 g/g;

COD: 1.816 g/g;

ThOD: 1.82 g/g;

该物质与水可发生反应。

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32127

包装标志：易燃

UN编号：1173

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部

发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危

险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息