物料安全资料(MSDS)

硫酸铝

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸铝

化学品英文名称：aluminum sulfate; Trade termforalum

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硫酸铝

化学品分子式：Al2(SO4)3

分子量：342.20

有害物成分                        含量                 CAS号

硫酸铝                           1 0 0 %              10043-01-3

第三部分 危险性概述

危险性类别： 无资料

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼睛、粘膜有一定的刺激作用。误服大量硫酸铝对口腔和胃产生刺激作用。

环境危害： 无资料

燃爆危险：本品不燃，具刺激性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

有害燃烧产物：自然分解产物未知。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火注意事项：无资料

第六部分 泄露应急处理

个人防护：无资料

环境保护措施：无资料

清洁/吸收措施：无资料

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备

有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：TLVTN 2mg/m3

监测方法： 无资料

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色晶体, 有甜味。

熔点（℃） ：770(分解)

沸点（℃） ： 无资料

闪点（℃） ：无意义

爆炸上限%（V/V） ：无意义

密度：相对密度(水=1) 2.71

相对蒸气密度（空气=1） ：无资料

引燃温度（℃） ：无意义

爆炸下限%（V/V） ：无意义

燃烧热（kJ/mol）：无意义 饱和蒸气压（hPa） ：无资料

临界温度（℃） ：无意义 临界压力（MPa）:无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水，不溶于乙醇等。

主要用途：用作制白色鞣革、纸上浆、媒染剂、净水剂、防水剂、澄清剂、石油除臭剂、沉淀剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：980±90 mg/kg(小鼠经口)

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

包装类别：Z01

包装方法：无资料

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损

坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻

底清扫。

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息