物料安全资料(MSDS)

柠檬酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：柠檬酸

化学品英文名称：Citric acid monohydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：柠檬酸

化学品分子式：C6H8O7·H2O

分子量：210.14

有害物成分:                    含量                       CAS号

柠檬酸                       1 0 0 %                     5949-29-1

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激眼睛。

环境危害：该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的防护。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。遇火可产生危害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：泡沫、喷水、干粉。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，防止化学品进

入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护： 避免产生其粉尘，勿吸入其蒸汽，避免直接接触物质。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。储存温度没有限制。勿使用金属容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：无资料

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色固体，无味。

pH值：1.85 (50 g/l H2O,20 °C)

熔点（℃） ：135-152

沸点（℃） ：（分解）

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：1.54 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：345（无水物）

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：< 0.1 (20 °C)

溶解性：

水 1630 g/l (20 °C)

乙醇 419 g/l(100 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：金属，氧化剂，盐基，还原剂。

避免接触条件：强热

聚合危害：无发生

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50（大鼠经口）: 3000 mg/kg. （无水物）

动物试验症状：皮肤刺激测试：轻微刺激（兔）。眼睛刺激测试：严重刺激。（兔）

亚毒性与慢性毒性：动物实验表明对生殖行为无影响，无致癌性。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性

吸入气体后：刺激呼吸系统。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：刺激。

食入大量后：刺激粘膜（胃），咳嗽，疼痛，呕血。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：pH值的变化产生的危害程度也不同。

鱼毒性: L.idus LC50: 440-760 mg/l /96 h;（无水物）

水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: ~120 mg/l /72 h. （无水物）

最高可容许毒性浓度；

原生动物: E.sulcatum EC5: 485 mg/l /72 h; （无水物）

细菌毒性: Ps.putida EC5: >10000 mg/l /16 h; M.aeruginosa EC5: 80 mg/l /8 d; （无水物）

微藻毒性: Sc.quadricauda IC5: 640 mg/l /7 d; （无水物）

生物降解性：98 % /2 d (改良Zahn-Wellens实验); （无水物）

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w <1).

分布：log p(o/w): -1.72 (20 °C);

其他生态数据：降解性：BOD: 0.526 g/g;

TOD: 0.75 g/g;

COD: 0.728 g/g.

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态造成危害。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息