物料安全资料(MSDS)

甲酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲酸；蚁酸

化学品英文名称：Formic acid; Methanoic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：甲酸

化学品分子式：HCOOH

分子量：46.03

有害物成分                     含量                      CAS号

甲酸                          1 0 0 %                     64-18-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎；皮肤接触可引起炎症

和溃疡。误服甲酸可至死(致死量约30克)。除消化道症状外，常因急性肾功衰竭或呼吸功能衰

竭而死亡。慢性中毒：可有血尿和蛋白尿。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，用聚乙二醇400轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10分钟。立即就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：误服者饮用大量水（如有必要可饮用数升），谨防呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。与金属反应可产生氢气。

有害燃烧产物： 一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，并冷却容器，防止化学品进入地表水和地下水

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸气/浮质，不要直接接触泄漏物。保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

回收利用：用碳酸氢钠或稀释的氢氧化钠溶液中和。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封于通风处，保持干燥，避光，远离火源、热源。常温储存。可分解并产生气体，尤其

在长期储存后。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，刺激性气味。

pH值：2.2 (10 g/l H2O,20 °C)

动态粘度：1.8 mPa*s (20 °C)

熔点（℃） ：8 （分解）

沸点（℃） ：101

闪点（℃） ：48

爆炸上限%（V/V） ：38

密度：1.22 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：1.59

引燃温度（℃）：480

爆炸下限%（V/V） ：12

燃烧热（kJ/mol）: 无资料 饱和蒸气压（hPa）: 42 (20 °C)

临界温度（℃）：无资料 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：-0.54 （实验值）

溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇

其他理化性质：生物聚集因子：~ 0.22 （计算值）

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：碱，铝，强氧化剂，硫磺酸，非金属氧化物，有机硝酸化合物，金属催化剂，五氧化二磷，过氧

化氢。

聚合危害：不能发生

分解产物：见第五章。

其他信息：对光、热敏感（分解），避免阳光直射，与空气可形成爆炸性混合物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 730 mg/kg. （大鼠经口）

LC50: 7.4 mg/l /4 h. （大鼠吸入）

动物实验症状：皮肤刺激测试：灼伤（兔）。眼睛刺激测试：灼伤（兔）。

亚急性和慢性毒性：如遵守其阈值不会对胚胎造成危害。

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌71ppm(3小时)。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞10mmol/L。

吸入蒸气后：刺激呼吸系统，导致呼吸困难。

皮肤接触后：灼伤。

眼睛接触后：灼伤，结膜炎，蒸气刺激泪腺。

食入后：灼伤食管、胃及粘膜，酸毒症，对肾有危害。

致癌性：动物实验表明无致癌性。

无诱导有机体突变的物质，动物实验表明对生殖行为无影响。

细菌诱变性：杆状菌 subtilis: 阴性

沙门氏菌 typhimurium: 阴性

埃希氏菌属 coli: 阴性

艾姆斯氏试验: 阴性

其 他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性，即使稀释仍与水形成腐蚀性混合物。对鱼和浮游生物有毒性。pH值不同其

危害程度也不同。

鱼毒性: L.idus LC50: 46-100 mg/l /96 h.

水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: 34.2 mg/l /48 h.

微藻毒性: Desmodesmus subspicatus IC50: 27 mg/l /72 h.

细菌毒性: Ps.putida EC50: 47 mg/l /17 h.

生物降解性：可降解 98 % /14 d

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w <1).

分布log p(o/w): -0.54 (实验数据).

亨利常数: 0.017 Pa*m3/mol (计算值).

其他有害作用：处理得当不会影响废水处理装置的功能。禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81101 包装标志：腐蚀

UN编号：1779 包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部

发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危

险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息