物料安全资料(MSDS)

草酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：丙烯酸

化学品英文名称：Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Acroleic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：丙烯酸

化学品分子式：CH2CHCOOH

分子量：72.06

有害物成分:                   含量                     CAS号

丙烯酸                       1 0 0 %                    79-10-7

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入、食入、皮肤接触对人体均有害。可导致严重灼伤。

环境危害：对水生生物有毒性。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，用聚乙二醇400轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10分钟。立即就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：误服者饮用大量水（有必要可饮用数升），谨防呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。其蒸气比空气重，谨防回火。加热有聚合倾向，在

封闭的容器或试管中分解因压力过高而导致爆炸。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、喷水。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。在安全距离内喷水以冷却容器，防

止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护： 勿吸入其蒸气/浮质，避免直接接触物质，保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：加热可导致爆炸，远离火源。采取措施防止静电聚集。建议在处理物品时使用封闭式仪器

及排气。

储存注意事项：密封与阴凉通风处，远离火源、热源。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，刺激性气味。

pH值：1~2（500 g/l H2O）

动态粘度：1.22 mPa*s (20 °C)

熔点（℃） ：13

沸点（℃） ：141

闪点（℃） ：54

爆炸上限%（V/V） ：26

密度：1.05 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：2.45

引燃温度（℃） ：390， 429

爆炸下限%（V/V） ：3.9

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：3.8(20 °C),29(40 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.46 （实验值）

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚

其他理化性质：生物聚集因子：0.78 （计算值）；挥发焓 45.6 kJ/mol。用于树脂制造

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：氧化剂，酐，聚合引发剂（碱性氢氧化物，胺，氨，硫磺酸）

避免接触条件：温度升高时：有聚合的倾向（放热反应），在封闭的容器或试管中分解因压力过高而导致

爆炸。

聚合危害：加热有聚合倾向。

危险分解产物：无资料

其他信息：稳定剂：对苯二酚一甲醚，4－甲氧基苯酚。对热敏感（聚合），远离火源、热源。注意观察

其稳定性。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 340 mg/kg;（大鼠经口）

LD50: 295 mg/kg; （兔经皮）

LC50: 3.6 mg/l /4 h.（大鼠吸入）

动物实验症状：皮肤刺激测试：严重刺激（兔）。眼睛刺激测试：严重刺激（兔）。

亚毒性或慢性毒性：细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium: 阴性。

致癌性：动物实验表明无致癌性。

动物实验表明对生殖行为无影响。

致畸性：动物实验表明无致畸性。

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：灼伤。

眼睛接触后：灼伤。有失明的危险！

食入后：灼伤嘴、咽、食管及肠胃系统。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有剧毒。

鱼毒性: L.idus LC50: 315 mg/l /48 h; 鱼LC50: 27 mg/l /96 h;

水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: 54 mg/l /24 h;

最高可允许毒性浓度：

微藻毒性: Sc.quadricauda IC5: 18 mg/l /7 d;

细菌毒性: M.aeruginosa EC5: 0.15 mg/l /8 d; Ps.putida EC5: 41 mg/l /16 h;

原生动物: E.sulcatum EC5: 20 mg/l /72 h.

生物降解性：可降解81 % /28 d;

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w <1).

分布：log p(o/w): 0.46 (实验数据);

其他有害作用：在进入排水系统之前进行中和。谨慎处理泄漏物不会对生态产生危害。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息