物料安全资料(MSDS)

苯甲酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：苯甲酸；安息香酸

化学品英文名称：Benzoic acid; Phenylformic acid; Benzene carboxylic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：苯甲酸

化学品分子式：C6H5COOH

分子量：122.12

有害物成分:                             含量                    CAS号

苯甲酸                                1 0 0 %                   65-85-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。本品在一般情况下接触无明显的

危害性。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：立即饮用大量水，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、喷水。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。在安全距离以外喷水以冷却容器，

喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护： 勿吸入其蒸气/浮沉，避免直接接触物质，保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法；色谱-质谱法

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：固体，白色，无味。

pH值： 3.1（10 g/l H2O）

熔点（℃） ：121~123

沸点（℃） ：249.2

升华温度（℃） ：> 100

闪点（℃） ：121.1

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：1.32 g/cm3

(20 °C)

松装密度：~ 500 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：532

爆炸下限%（V/V） ：1.4

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：1.3(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.9

溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳

主要用途：用作制药和染料的中间体，用于制取增塑剂和香料等，也作为钢铁设备的防锈剂

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：氟，氧气，盐基，氧化剂。

避免接触条件：熔点以上温度。

聚合危害：不发生。

危险分解产物：无资料

其他信息：可升华。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 1700 mg/kg;（大鼠经口）

LDLo: 500 mg/kg.（人经口）

LC50: >12.2 mg/l /4 h..（大鼠吸入）

动物实验症状：皮肤刺激测试：轻微刺激（兔）。眼睛刺激测试：严重刺激（兔）。

亚毒性或慢性毒性： 动物实验表明对生殖行为无影响。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

吸入气体后：刺激呼吸系统。

皮肤接触后：轻微刺激。

眼睛接触后：刺激。

食入后：刺激粘膜。

吸入大量后：肠胃不适。无致敏作用。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性。

鱼毒性: L.macrochirus LC50: 44.6 mg/l /96 h; Onchorhynchus mykiss LC50: 47.3 mg/l /96 h.

微藻毒性: M.aeruginosa EC0: 55 mg/l.

细菌毒性: Ps.putida EC0: 34 mg/l.

原生动物: E.sulcatum EC0: 218 mg/l.

生物降解性：可降解>70 % （闭杯实验）

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w) 1-3).

分布：log P(oct): 1.9.

其他生态数据：BOD: 1.65 g/g; COD: 1.95 g/g; ThOD: 1.96 g/g.

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生危害。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息