物料安全资料(MSDS)

草酸铵

第一部分 化学品及企业标识

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：草酸铵

化学品英文名称：Ammonium oxalate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：草酸铵

化学品分子式：(NH4)2C2O4· H2O

分子量：142.11

有害物成分                        含量                    CAS号

草酸铵                           100％                   6009-70-7

第三部分  危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤接触和误食有害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分  急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。如果需要，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸     入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食     入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分  消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：周围着火可形成危险蒸气。可形成：氧化氮

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止灭火水进

入地表水和地下水。

第六部分  泄漏应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。确保密封屋内新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用液体吸收物吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：立即更换污染衣物。工作毕，洗手脸。抹护肤隔离霜。

第九部分  理化特性

外观和形状：白色无味固体                                             pH值：~ 6.3    (50 g/l H2O，25 °C)

熔点() ℃ ：70 °C                                          休积密度：~ 480 kg/m3

沸点() ℃ ：无资料(分解)                                    密度：~ 1.50 g/cm3

(20 °C)

燃点() ℃ ：无资料                                              闪点：无资料

爆炸限度：下限：无资料

上限：无资料

热分解：> 70 °C

溶解性：

水        (20 °C)            ~ 45 g/l (50 °C)             118 g/l

酒精                           微溶

醚                           不可溶

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强热

禁忌物：无资料

危险分解产物：见第 5部分

聚合危害：不能发生

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：无资料显示本产品可产生大量毒性

其他资料：

吸入后：反胃，呕吐，烦躁，虚脱，心血供血不足，痉挛。肾有损害。

皮肤接触后：微刺激反应。有皮肤吸收危险.

眼接触后：微刺激。

以下一般适用于草酸:食入后反胃和呕吐。吸入后粘膜刺激，咳嗽，腹泻。

系统反应：血碳下降，肝中毒，心细血管失调。

其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十二部分  生态学资料

生态效应：生物效应：对水生生物有毒.  鱼  EC0: 2 mg/l; 浮游生物  EC0: 20 mg/l.

其他生态数据：以下一般应用于铵离子:  生物效应: 鱼: 毒性从 0.3 mg/l 起.

取决于浓度，磷和或氮化物可导致引用水的富营养作用。

小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十三部分  废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：2811

包装类别: III

第十五部分  法规信息

第十六部分  其它信息