物料安全资料(MSDS)

正辛醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：正辛醇

化学品英文名称：n-Octanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：正辛醇

化学品分子式：C8H18O

分子量: 130.23

有害物成分: 含量 CAS号

正辛醇 1 0 0 ％ 111-87-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激皮肤和眼睛。

环境危害：对水生生物有害。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让患者饮用大量水。催吐。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。与空气混合有爆炸危险。应远离火源。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫，水，二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。冷却储存器。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物。保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用惰性物质吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在15°C到25°C之间。保持容器密封。远离火源，热源。

勿用轻金属做容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，有刺激性气味。

pH值：无资料

熔点（℃） ：-16

沸点（℃） ：188~198

闪点（℃） ：90

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：0.83g/cm3

(20 °C)

引燃温度（℃） ：270

爆炸下限%（V/V） ：0.8

饱和蒸气压（hPa） ：0.030 (20 °)

溶解性：可溶于水

其他理化性质：

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：III

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息