物料安全资料(MSDS)

正丁醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：正丁醇

化学品英文名称：n-Butanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：正丁醇

化学品分子式：C4H10O

分子量：74.12

有害物成分                          含量                       CAS号

正丁醇                              100％                      71-36-3

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对皮肤有害，刺激呼吸系统及消化系统。对眼睛可致严重损害。其蒸气可导致人嗜睡及头晕。

环境危害：对环境可能有危害，应特别注意对水体的保护。

燃爆危险：易燃

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感觉不适，就医。

食 入：饮用大量水。催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。燃烧产生有害气体。蒸汽比空气重。远离火源。

有害燃烧产物：碳氧化物

灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、水。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。远离火源。戴防护面具，防止吸入。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。温度保持在15℃到25℃之间。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度： 无资料

监测方法：

工程控制：佩戴头罩。避免产生蒸汽。立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，醇类气味。

pH值：7

熔点（℃） ：-89

凝固点（℃） ：无资料

沸点（℃） ：116-118

闪点（℃） ：34

爆炸上限%（V/V） ：11.3

密度：0.81 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：2.6

引燃温度（℃） ：340

爆炸下限%（V/V） ：1.4

燃烧热（kJ/mol）: 无资料 饱和蒸气压（hPa）: 6.7(20 °C)

辛醇/水分配系数的对数值：log P(oct): 0.88 粘度（mPa*s） ：2.95

溶解性：

水 77 g/l (20 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱金属，碱土金属，金属铝，强氧化剂。

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：过氧化物。

其他信息：易燃。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 790mg/kg.（大鼠经口）

吸入后：头晕，嗜睡，痉挛，对呼吸系统造成伤害。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：刺激，对眼角膜造成伤害。

吞食后：对肠胃系统造成粘膜刺激。昏迷，呼吸系统受损。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：Fish toxicity: L.idus LC50: 1200 mg/l /96 h.

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 1983 mg/l /48 h.

细菌毒性：Ps.putida EC10: 2250 mg/l /16 h.

生物富集或生物积累性：无生物积累：log p(o/w): 0.79 (25 °C)

生物降解性：98 % /28 d.

其他有害作用：

BOD5: 1.5 g/g;

BOD 33 % from TOD /5 d;

COD: 1.9 g/g;

COD 92 % from TOD;

TOD: 2.594 g/g;

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：33552

包装标志：易燃

UN编号：1120

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3类高闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息