物料安全资料(MSDS)

乙二醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二醇;甘醇

化学品英文名称：ethylene glycol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：乙二醇

化学品分子式：C2H6O2

主要成分                           含量                         CAS号

乙二醇                             100％                       107-21-1

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼可引起刺激，大量饮用会刺激中枢神经，引起呕吐、疲倦、昏睡、呼吸困难、震颤、肾脏充血和出血、脂肪肝、尿闭、支气管炎、肺炎而致死。

环境危害：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：易燃

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 燃爆特性与消防

燃烧性：易燃

危险特性：易燃。遇明火能引起燃烧。与氧化剂能发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：

用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分 接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：无资料

前苏联MAC(mg/m3)：无资料

美国TLV-TWA：

OSHA 无资料；

ACGIH 无资料；

美国TLV-STEL：无资料

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：由于乙二醇沸点高，蒸气压低，一般不需要做特殊防护。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟、饮食和喝水。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色头明粘稠液体，味甜，具有吸湿性。

熔点 ：-11.5 相对密度(水=1)：1.1088

沸点 ：198 - 相对密度(空气=1)：2.07

闪点 ：116 引燃温度 ：无资料

爆炸下限[%(V/V)]：无资料 爆炸上限[%(V/V)]：无资料

最小点火能(mJ)：无资料 最大爆炸压力(MPa)：无资料

饱和蒸气压(Pa)： 燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度 ：无资料 临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：与水混溶，可混溶于低级脂肪族醇、甘油、醋酸、丙酮及类似酮类、醛类、吡啶等有机溶剂。微溶于乙醚，几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。

主要用途：可用作防冻剂。用作化学试剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不能发生

避免接触的条件：

禁忌物：强氧化剂

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：8540mg／kg(大鼠经口)；

13.79ml／kg(小鼠经口)

第十二部分 生态学资料

生态学资料：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：III

包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶。

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息