物料安全资料(MSDS)

甲醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲醇

化学品英文名称：Methanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：甲醇

化学品分子式：CH4O

分子量: 32.04

有害物成分:                         含量                     CAS号

甲醇                               100 %                    67-56-1

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入，吞入，皮肤接触导致危害。吸入可导致严重的健康危害。

环境危害：

燃爆危险：极易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让患者饮用大量水。催吐。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。蒸汽比空气重。与空气混合有燃烧爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物。 保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用惰性物质吸收残留液体，

根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在5°C到30°C之间。保持容器密封。远离火源，热源。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色液体，具特殊气味。

pH值： 无资料

熔点（℃） ：-98

沸点（℃） ：64.5

闪点（℃） ：11

爆炸上限%（V/V） ：36.5

密度：0.79 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：1.11

引燃温度（℃） ：455

爆炸下限%（V/V） ：5.5

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ： 128 (20 °C)

临界温度（℃） ：

临界压力（MPa）:

粘度（mPa*s）：0.597 (20 °C)

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水 可溶

其他理化性质：常压下可蒸馏

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：氢卤酸，碱金属，碱土金属，氧化剂，氧化性酸，硝酸，氮氧化物，卤化物，非金属氧化物。

避免接触条件：受热

聚合危害： 无资料

危险分解产物：无资料。

其他信息：极易燃，吸湿。

不适宜与塑料，铝，锌金属合金一起使用。

与空气混合达一定浓度有爆炸危险。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：5628 mg/kg.（大鼠经口）

LD50: 64000 ppm(V) /4 h.(兔经皮)

LDLo：143 mg/kg.（人经口）

慢性毒性：对胎儿影响的数据尚未确定。

吸入后：粘膜刺激。咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：严重刺激。

眼睛接触后：严重刺激。

食入后：对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激。

其 他：小心使用

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生有机体有剧毒。

鱼毒性：L.macrochirus LC50: 15400 mg/l /96 h

水虱毒性：Daphnia magna EC50: >10000 mg/l /48 h;

细菌毒性：Ps.putida EC5: 6600 mg/l /16 h;

.生物降解：

其他有害作用： COD: 1.42 g/g.

ThOD: 3.125 g/g.

BOD5: 0.60-1.12 g/g;

TOD: 1.5 g/g;

不能直接排入水域或土壤。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：33535

包装标志：易燃

UN编号：1230

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息