物料安全资料(MSDS)

聚乙烯醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：聚乙烯醇

化学品英文名称：Polyvinyl alcohol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：聚乙烯醇

化学品分子式：[C2H4O]n

分子量:－

组成成分:                       含量：                      CAS号：

聚乙烯醇                       100%                        9002-89-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：人类证据不足危害健康

燃爆危险：本品可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如发展严重，就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。检查口唇是否有组织被破坏，是否吞下有毒物质，松开衣领，裤带等束缚

性东西，立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：粉体与空气可形成爆炸性混合物,  当达到一定浓度时,  遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃

气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空

旷处。使用适合周围环境的灭火设施。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：无资料

第六部分 泄露应急处理 物料安全资料(MSDS)

聚乙烯醇

http://www.jinhuada.com                                                                                                                 Page 2 of 3

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防

毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。防止蒸汽和粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，

严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴

防化学品手套，不要弄到皮肤，眼睛或衣服上。操作后全面清洗干净。远离火种、热源，工作场所严禁吸

烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备相应品种和数量的消

防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。避免太阳直射。包装必须密封，

切勿受潮。应与还原剂、活性金属粉末、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合

适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：OSHA：(TWA)15mg／m3

(总量)；5mg／m3

(吸入性部分)

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态

抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备

用。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。不要将

工作服带回家中

第九部分 理化特性

外观与性状：乳白色粉末。

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（℃） ：无资料

沸点（℃） ：无资料

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：相对密度(水=1)：无资料

相对蒸气密度（空气=1） ：无资料

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）:  无资料  饱和蒸气压（mm Hg） ：无资料

临界温度（℃） ：无资料  临界压力（MPa）:  无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：不溶于石油醚，溶于水。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：在通常使用和储存条件下稳定。本品受热时，在 40℃以下没有显著变色，至160℃时颜色逐渐变

深，超过220℃开始分解，生成水、乙酸、乙醛等。 物料安全资料(MSDS)

聚乙烯醇

http://www.jinhuada.com                                                                                                                 Page 3 of 3

禁配物：强氧化剂

避免接触条件：避免受热 ，火源

聚合危害：不聚合

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

其他信息：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和

地方环境保护部门要求进行处理处置。对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特

殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建

议您如何处置特殊废物。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

包装类别：Z01

运输注意事项：  起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不

损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应

品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火

种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息