物料安全资料(MSDS)

异丙醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：异丙醇

化学品英文名称：iso-Propanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：异丙醇

化学品分子式：CH3CH(OH)CH3

分子量: 60.10

有害物成分:                          含量                         CAS号

异丙醇                             1 0 0 ％                       67-63-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、

腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

环境危害：无资料。

燃爆危险：极易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让患者饮用大量水。避免呕吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。蒸汽比空气重。与空气混合有爆炸危险。在火场中产生可燃性气体或蒸气。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。喷水以冷却储存器。避免静电。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物。保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用惰性物质吸收残留液体，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在5°C到30°C之间。保持容器密封。远离火源，热源。

勿用轻金属做容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3

监测方法：气相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，有醇类气味。

pH值：7（20°C）

熔点（ ） ：-89.5

沸点（ ） ：82.4

闪点（ ） ：12

爆炸上限%（V/V） ：12.7

密度：0.786g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：2.07

引燃温度（ ） ：425

爆炸下限%（V/V） ：2

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：43 (20 °C)

粘度（mPa*s）：2.2 (20 °C)

溶解性：

水 可溶

乙醚 可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱金属，碱土金属，强氧化剂，铝，有机氮化物，醛，胺，铁，硫酸。

避免接触条件：强热

聚合危害： 不能发生

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性： LD50：5045 mg/kg.（大鼠经口）

LDLo：3570 mg/kg.（人经口）

LC50：46.5 mg/l /4 h（兔吞食）

LD50: 12800 mg/kg.(兔经皮)

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入1.0ppm×24小时/日×3个月，肝、肾功能异常；大鼠吸入8.4ppm×24小时/日×3个月，肝、肾严重损害。

致突变性：细胞遗传学分析：制酒酵母菌200mmol/管。

致癌性：小鼠吸入3000ppm×3～7小时/日×5日/周×5～8月肿瘤发病率增高。

其他毒理学数据：

吸入后：粘膜刺激。嗜睡。

皮肤接触后：皮肤干燥、可致发炎。

眼睛接触后：引起刺激。

食入后：食入大量呼吸困难、昏迷、头痛、意识不清、麻醉。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生有机体有剧毒。

鱼毒性：P.promelas LC50: 9640 mg/l /96 h.

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 13299 mg/l /48

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 22000 mg/l /15 min

生物降解：

其他生态数据：COD: 96 % from TOD.

BOD：49 % from TOD /5 d.

TOD: 2.40g/g.

不能直接排入水域或土壤。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32064

包装标志：易燃

UN编号：1219

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息