物料安全资料(MSDS)

正丙醇

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：正丙醇

化学品英文名称：n-Propanol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：正丙醇

化学品分子式：CH3CH2CH2OH

分子量: 60.10

有害物成分:                            含量                        CAS号

正丙醇                                100％                        71-23-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的保护。

燃爆危险：易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让患者饮用大量水。催吐。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。物料安

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离火源。采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在15°C到25°C之间。保持容器密封。远离火源，热源。

勿用轻金属做容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：200

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，有醇类气味。

pH值： 7

熔点（℃） ：-127

沸点（℃） ：96.5-98

闪点（℃） ：15

爆炸上限%（V/V） ：13.5

密度：0.80g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：3.7

引燃温度（℃） ：360

爆炸下限%（V/V） ：2.1

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：19 (20 °C)

临界温度（ ） ：

临界压力（MPa）:

粘度（mPa*s）：2.3 (20 °C)

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水 任意比互溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱金属，碱土金属，强氧化剂，强酸

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息：和空气混合达一定浓度有爆炸危险。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：1870 mg/kg.（大鼠经口）

LDLo：5700 mg/kg.（人经口）

LC50：>34 mg/l /4 h（兔吞食）

LD50: 4000 mg/kg.(兔经皮)

亚急性和慢性毒性：兔经皮38ml/kg/日×30天，1/3死亡。

致癌性：大鼠经口最小中毒剂量50g/kg，间断，致癌阳性；

大鼠皮下最小中毒剂量6g/kg，间断，致癌阳性。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生生物有剧毒。

鱼毒性：P.promelas LC50: 4480 mg/l /96 h.

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 3642 mg/l /48 h.

细菌毒性：activated sludge EC50: >1000 mg/l /3 h;

其他： COD: 2.23 g/g.

BOD：73 % of COD.

TOD: 2.4 g/g.

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32064

包装标志：易燃

UN编号：1274

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息