物料安全资料(MSDS)

硝酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：磷酸

化学品英文名称：phosphoric acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：磷酸

化学式：H3PO4

有害物成分                   含量                          CAS号

磷酸                        ≥85.0％                       7664-38-2

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤眼接

触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 燃爆特性与消防

危险特性：遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐

蚀性。

灭火方法：用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。

第六部分 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄

漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理

场所处置。

第七部分 操作处置与储存物料安全资料(MSDS)

磷酸

http://www.jinhuada.com Page 2 of 3

储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、

H 发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分 接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3

)：未制定标准

前苏联MAC(mg/m3

)：未制定标准

美国TLV-TWA：

OSHA 1mg/m3

；

ACGIH 1mg/m3

美国TLV-STEL：ACGIH 3mg/m3

监测方法：

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)；可能接触其粉尘时，建议佩

戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的

衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。

熔点 ：42.4(纯品) 相对密度(水=1)：1.87(纯品)

沸点 ：260 相对密度(空气=1)：3.38

闪点 ：无意义 引燃温度 ：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义 爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义 最大爆炸压力(MPa)：无意义

饱和蒸气压(kPa)： 燃烧热(kJ/mol)：无意义

临界温度 ：无资料 临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。

主要用途：主要用于制药、颜料、电镀、防锈等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：无资料

禁忌物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。

燃烧(分解)产物：氧化磷。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；

2740mg/kg(兔经皮)物料安全资料(MSDS)

磷酸

http://www.jinhuada.com Page 3 of 3

LC50：无资料

第十二部分 生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。也可以用石灰水中和，生成可以使用

的化肥。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81501 UN编号：1805

包装标志：腐蚀 包装类别：

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其它信息