物料安全资料(MSDS)

亚硒酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：亚硒酸

化学品英文名称：Selenious acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：亚硒酸

化学品分子式：H2SeO3

分子量：128.97

有害物成分                      含量                       CAS号

亚硒酸                          100 %                     7783-00-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类剧毒品

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：对皮肤、粘膜有较强刺激性。大量吸入本品蒸气可引起化学性支气管炎、化学性肺炎和肺水肿。

进入眼内可引起结膜炎。可引起接触性皮炎。

环境危害：

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟，就医。

吸 入：迅速脱离现场至新鲜空气处。注意保暖，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，

立即进行人工呼吸。就医。

食入大量后：误服者用水漱口，饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：有可能产生有害的毒性烟雾.

灭火方法及灭火剂：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用砂土、火场周围可用的灭火介质。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器内。转移至安全场所。也可以用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。

应与碱类、酸类、强氧化剂、还原剂、食用化学品等分开存放。

第八部分 接触控制/个人防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：未制定标准前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准

美国TVL-TWA：OSHA 0.2mg[Se]/m3

美国 TLV-STEL：未制定标准

工程控制：生产过程密闭，局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与形状：无色或白色六方棱柱状结晶，有潮解性。 熔点(℃)：70℃分解

沸点(℃)：无资料 密度（水＝1） ： 3.004(15℃)

燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

爆炸下限（％） 无意义

爆炸上限（％） 无意义

溶解性：易溶于水、乙醇，不溶于氨水。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件

禁忌物：强氧化剂、还原剂、碱类。

危险分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

聚合危害：不聚合

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50:11 mg/kg (小鼠静脉)

第十二部分 生态学资料

该物质对环境有危害，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料

袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：13

UN编号：

包装类别：I

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类剧毒品。

第十六部分 其它信息