物料安全资料(MSDS)

顺丁烯二酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：顺丁烯二酸；马来酸

化学品英文名称：cis-butene dioic acid; maleic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：顺丁烯二酸

化学品分子式：C4H4O4

分子量：116.07

有害物成分                         含量                       CAS号

顺丁烯二酸                         100 ％                    110-16-7

第三部分 危险性概述

危险性类别: 无资料。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜有强烈的刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解, 放出刺激性烟气。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：防止化学品进入表层水和地层水。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。

环境保护措施：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。

清洁/吸收措施：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联MAC(mg/m3)：1(马来酸酐)

TLVTN：1mg/m3

(马来酸酐)

监测方法：无资料

工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空

气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色晶体, 有特臭。 P H ：无资料

熔点（℃） ：130.5

沸点（℃） ：1135(分解)

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：相对密度(水=1) 1.59(20℃)

相对蒸气密度（空气=1）：4.0

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料 饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃） ：无资料 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水，溶于乙醇、丙酮，微溶于苯。

主要用途：制取农药马拉松、达净松、富马酸、不饱和聚酯树脂、染色助剂以及油脂防腐剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱类、氧化剂、还原剂。

避免接触条件：无资料。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：710 mg/kg(大鼠经口)；1560 mg/kg(兔经皮)

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：500mg/ 小时，轻度刺激。家兔经眼：1% 2分钟，重度刺激。

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性：蒸汽态与臭氧和羟基反应半衰期 1.1小时。

生物富集或生物积累性：在陆地上可渗入地下水中，可生物降解。在水体中可生物降解，但蒸发、吸附和

富集钧不是重要转归途经。

其它有害作用：吸附性: 土壤几乎不吸附。蒸发: 不易蒸发。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

包装类别：Z01

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)， 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息