物料安全资料(MSDS)

异辛酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：异辛酸；2-乙基己酸；丁基乙基乙酸

化学品英文名称：2—Ethylhexanoic acid；2-Ethylcapronic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：异辛酸

化学品分子式：C6H18O2

分子量: 144.2l

组成成分                             含量                     CAS号

异辛酸                              100 ％                   149-57-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：无资料

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：具有腐蚀性，能引起烧伤。受热分解放出具刺激性的酸雾。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：在没有医务人员的情况下不要催吐，用清水漱口。立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳(CO, CO2)。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水，泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：无资料

第六部分 泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：根据国家和地方环境保护部门要求进行处理。小量泄漏：用干净铲子铲入干燥，清洁的容器并加盖，再将容器移离现场。大量泄漏：切断引火源。使用砂土、细沙或土屑覆盖于泄漏物上，并将其铲至干燥，密闭之容器且标示清楚。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。远离火种、热源等。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的密闭容器中。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、活性金属粉末、碱等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的通风设备，保证空气中粉尘浓度低于爆炸极限。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色有臭味的液体

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（℃） ：一83

沸点（℃） ：226．9

闪点（℃） ：>110

爆炸上限%（V/V） ：6.0

密度：相对密度(水=1)：0．903

相对蒸气密度（空气=1） ：4.9

引燃温度（℃） ：371

爆炸下限%（V/V） ：0.8

燃烧热（kJ/mol）: 无资料 饱和蒸气压（mm Hg） ：0.04

临界温度（℃） ：无资料 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料 折射率n20

D：1.4250

溶解性：能与水、氢氧化钠、碳酸钠溶液和氨水相混溶，不溶于乙醚、乙醇和苯。

主要用途：主要用以制取各种酯类。2—乙基己酸酯可做增塑剂和医药羧苄青霉素的原料。其金属盐类用作涂料和清漆的干燥剂，它的轻金属盐类可以转化成矿物油用作润滑剂和杀菌剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：在通常使用和储存条件下稳定

禁配物：碱性物质。

避免接触条件：火源，热源，避免潮湿，粉尘。避免接触不兼容物质。

聚合危害：不聚合

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳(CO, CO2)。

其它信息：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：大鼠经口LD50(mg/kg)：1600

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其它信息