物料安全资料(MSDS)

乳酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乳酸

化学品英文名称：Lactic acid; 2-Hydroxypropionic acid;Lactol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：乳酸

化学品分子式：C3H6O3

分子量：90.03

有害物成分:                         含量                      CAS号

乳酸                                90%                    598－82－3

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激皮肤，可对眼睛造成严重危害。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、水。可使用的灭火器：干粉、水、二氧化碳。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免直接接触物质，勿吸入其蒸汽。

环境保护措施： 化学品未经处理眼睛进入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。避光，常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸汽。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体、无色、无味。

pH值： ~ 2.8 (10 g/l H2O,20 °C)

熔点（ ） ：18

沸点（ ） ：122 (20 hPa)

闪点（ ） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：1.21 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（ ） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：

临界温度（ ）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-0.62（根据纯物质计算）

溶解性：

水 可溶 (20 °C)

其他理化性质：

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：无资料

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：3543 mg/kg. （大鼠经口）

LD50： >2000 mg/kg （兔经皮）

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：强烈刺激，可造成严重损害。

食入后：灼伤食管及胃

吸入大量后：对肾造成危害。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒。其pH值不同，有害也有所不同。

鱼毒性: S.gairdnerii LC50: 100 mg/l /24 h (根据纯物质计算);

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w <1).

分布：log P(oct): -0.62

其他生态数据：BOD: 0.64 g/g

ThOD: 1.067 g/g

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生危害。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息