物料安全资料(MSDS)

高氯酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：高氯酸；过氯酸

化学品英文名称：Perchloric acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：高氯酸

化学品分子式：HClO4

分子量：100.46

有害物成分                        含量                 CAS号

高氯酸                            7 0 %               7601-90-3

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：导致严重灼伤。

环境危害：

燃爆危险：加热可导致爆炸，与可燃物质接触可燃烧。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，用聚乙二醇400轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10分钟。立即就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：误服者饮用大量水，谨防呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：助燃，远离可燃物质。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：氯，氯氧化物。

灭火方法及灭火剂：灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，在安全距离以外

喷水以冷却容器，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸气/浮沉，不要直接接触泄漏物。保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

回收利用：用氢氧化钠溶液中和。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：保持所有容器、仪器、工作场所洁净。可产生爆炸性高氯酸盐。避免高氯酸溶液变干。

储存注意事项：密封于通风处，远离光源、热源，储存温度没有限制。

储存室及容器要求：勿使用金属或轻金属容器。

普通储存注意事项：单独储存或与其他氧化物质一起存放。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品衣服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，无味。

pH值： 无资料

熔点（℃） ：

沸点（℃） ：~ 160

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：1.53g/cm3

(25 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）:

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：与水混溶

主要用途：用作分析试剂，用于高氯酸盐制备，也用于电镀、人造金钢石提纯和医药

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：腈，乙醇，两性金属，两性金属氧化物，可燃物质，卤素氢化物，醚，金属，酸，酐，卤素，亚砜，有机可燃物，卤代碳氢化合物，有机物，非金属氧化物，还原剂，硝酸，浓硫磺酸，热，氢气，杂质/尘土。

避免接触条件：加热。

聚合危害：不能发生

分解产物：氯，氧化氯。（见第五章）

其他信息：不可与各种金属制成的工具接触。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 ：1100 mg/kg （大鼠经口） (按无水物质计算).

具有强腐蚀性，当其蒸气或浮质产生时可刺激眼睛、皮肤及呼吸系统。

皮肤接触后：灼伤。

眼睛接触后：灼伤。有失明的危险！

食入后：灼伤食管及肠胃。

其 他：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性，pH值的变化导致其危害程度也不同，即使稀释仍与水形成有毒腐蚀性混合物。

估计值 (FRG) (细菌): 2.6;

估计值 (FRG) (鱼): 2.6;

其他有害作用： 。严禁排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51015

包装标志：氧化性

UN编号：1873

包装类别：I

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其他信息