物料安全资料(MSDS)

36%乙酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙酸3 6 %

化学品英文名称：Acetic Acid (solution)

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□      混合物■

化学品名称：乙酸 3 6 %

化学品分子式：C2H4O2

有害物成分 含量 CAS号

乙酸 ≥3 6 . 0 ％ 64-19-7

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：经呼吸道、消化道及皮肤吸收。

健康危害：吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，

重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。

慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

环境危害：暂无资料

燃爆危险：暂无资料

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

食 入：误服者用水漱口，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不易燃。

有害燃烧产物：无

灭火方法及灭火剂：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾

状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫。

灭火注意事项：物料安全资料(MSDS)

乙酸36%

http://www.jinhuada.com Page 2 of 3

第六部分 泄露应急处理

个人防护：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

清洁/吸收措施：小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水

冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器

内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作

业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工

作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应

采用防爆型，开关设在仓外。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3

)：20

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩

戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防酸碱塑料工作服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。

熔点（℃） ：16

沸点（℃） ：118.1

相对密度（水 = 1）：1.05

燃烧热(kJ/mol)：873.7

辛醇/水分配系数：-0.31～0.17

相对蒸气密度（空气 = 1）：2.07

蒸汽压：15.2 hPa (200

C)

溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳

主要用途：用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱类、强氧化剂。

避免接触条件：无资料

聚合危害：不聚合物料安全资料(MSDS)

乙酸36%

http://www.jinhuada.com Page 3 of 3

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：3530mg／kg(大鼠经口)；

1060mg／kg(兔经皮)

LC50：13791mg／m3

，1 小时(小鼠吸入)

第十二部分 生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81601

包装标志：腐蚀

UN编号：2789

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息