物料安全资料(MSDS)

过氧乙酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：过氧乙酸

化学品英文名称：Peracetic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□      混合物■

化学品名称：过氧乙酸

化学品分子式：

分子量：

有害物成分                             含量                    CAS号

过氧乙酸                                40 %                    9-21-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.2类有机过氧化物。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、

痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：在高温下与空气可形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，并用聚乙烯乙二醇 4 0 0 擦拭，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少 1 0 分钟，就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。

食 入：让受害者饮足量水，避免其呕吐（有呼吸道穿孔危险），就医。不要试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：蒸气重于空气，在高温下可形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物：遇火会形成易燃的气体和蒸气

灭火方法及灭火剂：灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：消防人员须穿戴防护用具。喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防

护用具进入现场。保持室内空气通畅。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火和热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存温

度为15°C － 25°C。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色刺激性气味液体

PH 值：(20 °C)：2

熔点（℃）：~ -37

沸点（℃）：无资料

闪点（℃）：62

密度：~ 1.14 g/cm3

(20 °C)

燃点：225

饱和蒸气压（hPa）:~ 14 hPa (20 °C)

热分解：> 60 °C

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

溶解性：

水 (20 °C) 可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁忌物：碱金属，碱盐，碱水合物，碱土金属，粉状金属，金属氧化物，金属盐，醛，酒精，胺，氨，肼

及其衍生物，氢化物，易燃物，醚，酐，有机物，粉尘，有机溶剂，有机硝基化合物，黄铜，碳氢化合物，烯烃，还原物，硫酸。

避免接触条件：加热（爆炸性分解）

聚合危害：不会发生

分解产物： 无资料

其他信息：在压力大时，分解会引起容器和管爆裂

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50 (鼠，经口): 263 mg/kg

L D 5 0( 兔，经皮) :1 4 1 0m g / k g

亚急性和慢性毒性：

皮肤接触：灼烧，严重烧伤。

吸入：对呼吸道刺激，咳嗽，呼吸困难。

眼睛：灼烧。

食入：灼伤黏膜，嘴，食管，胃肠道。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：

对水生生物有强毒性。

鱼毒性: Onchorhynchus mykiss LC50: 13 mg/l /96 h.

水蚤毒性:. Daphnia magna EC50: 3.3 mg/l /48 h.

生物降解性：易

非生物降解性：

生物富集或生物积累性：

其他有害作用：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：52051

包装标志：氧化性，（腐蚀）

U N 编号：3 1 0 5

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.2类有机过氧化物。

第十六部分 其他信息