物料安全资料(MSDS)

氢氟酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氢氟酸

化学品英文名称：Hydrofluoric Acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□      混合物■

化学品名称：氢氟酸

化学品分子式：HF

分子量：20.01

有害物成分                            含量                 CAS号

氢氟酸                                40.0％               7664-39-3

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。可经皮肤吸收,氢氟酸酸雾经呼吸道吸入。

健康危害：对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。

环境危害：见第十二部分

燃爆危险：几乎不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：用大量清水冲洗10分钟。立即脱去被污染的衣着。将葡萄糖酸钙凝胶（可自己制备，低温保存）揉进皮肤直到肿痛减缓，反复交替使用清水和新鲜的凝胶15分钟。必须就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10分钟（保护未感染的眼睛）。滴入2～3滴局部麻醉眼药，可减轻疼痛。立刻就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持通风。就医。如出现呼吸停止，进行人工呼吸。

食 入：立刻饮用大量含葡萄糖酸钙或乳酸钙的清水。立刻就医。注意：呕吐有穿孔的危险。泻剂：硫酸钠。

其 他：应急处理人员必须注意个人防护。伤者必须注意保暖和休息。

第五部分 消防措施

危险特性：几乎不燃。与金属接触可产生氢气（有爆炸危险）。

有害燃烧产物：几乎不燃，遇火可产生氟化氢气体。

灭火方法及灭火剂：根据周围的存储物品做适当选择

灭火注意事项：在安全距离以外喷淋水，用于降低容器温度。喷水覆盖逸出蒸汽。防止消防废水进入地表水和地下水。

消防特别保护设施：没有配备化学防护衣和自给式呼吸设备请不要待在危险区域。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：禁止吸入蒸汽或浮质。不要接触泄漏物。确保室内新鲜空气充足。

环境保护措施：禁止排入污水系统。

清洁/吸收措施：用液体吸收材料小心收集。根据化学品的性质进一步处置。清理污染区。

回收利用：用碳酸钠溶液加石灰的混合物处理（形成氟化钙沉淀）。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩。防止吸入其蒸汽。避免产生蒸汽或浮质。

储存注意事项：密封。储存于通风处。避免光照。使用塑料容器。不规定贮存温度。专业人员方可靠近。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)： 1 (按 F计)

监测方法：离子选择性电极法；氟试剂—镧盐比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防酸防腐蚀衣。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作时戴头罩。防止吸入其蒸汽。避免产生蒸汽或浮质。立刻换下被污染的衣服。使用护肤膏。

工作毕，洗手洗脸。禁止在工作区进食或喝水。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明至淡黄色冒烟液体。

气味：有刺激性气味

pH 值：强酸性

熔点（℃） ： ~ -44

沸点（℃） ： ~ 112

闪点（℃）：无意义

爆炸下限%（V/V’）：无

相对密度（水 = 1）：1.13（20℃）

相对蒸气密度（空气 = 1）：无

引燃温度（℃）：无意义

爆炸上限%（V/V’）：无

辛醇/水分配系数的对数值：-1.4（无水状态）

溶解性：混溶于水

主要用途：用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：化学稳定

禁配物：金属，碱性金属，强碱，硅的化合物，氟气，高锰酸钾，磷的氧化物，铋酸。

避免接触条件：加热

聚合危害：一般不聚合

分解产物：暂无资料

其他信息：不适合的工作介质：金属，玻璃，石英/硅酸盐，陶瓷

第十一部分 毒理学资料

急性毒性： LC50 : 1610 ppm(V) /1 h（大鼠吸入）

LCLo ：50 ppm(V) /30 min（人吸入）

TDLo: 143 mg/kg (人经口)

亚急性和慢性毒性：无致畸性，无致癌性，有菌诱变性。艾姆斯氏试验：阴性。

吸入后：强腐蚀。可造成呼吸道损害。可导致以下病变：支气管炎症、肺炎、肺部水肿等。

皮肤接触后：灼伤。可能造成的伤害：骨疽。渗入皮肤后使创伤愈合减慢。能渗入皮肤造成危害。

眼睛接触后：灼伤。可造成失明。

吞食后：灼伤食道和胃。可能症状：巨痛（有穿透危险），吐血，痉挛。身体反应：虚脱，可致死，周期性发作。必须立刻采取措施。

刺激性：有

其 他：未包括进一步的毒性。处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。如大量进入土壤或水域将会危及饮用水的供应。其pH值不同，有害程度也不同。即使稀释也能与水形成有毒和有腐蚀性的混合物。对鱼和浮生生物有毒害作用。

生物富集或生物积累性：无生物累积性。(log P(o/w) <1).

其他有害作用：禁止排入水，废水和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81016

包装标志：腐蚀

UN编号：1790

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息