物料安全资料(MSDS)

无水硫酸铜

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：无水硫酸铜

化学品英文名称：Copper(II) sulfate anhydrous; Copper monosulfate anhydrous, Copper vitriol anhydrous企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：无水硫酸铜

化学品分子式：CuSO4

分子量：159.61

有害物成分:                            含量                      CAS号

无水硫酸铜                            100 %                    7758-98-7

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害。刺激眼睛、皮肤。

环境危害：对水生生物有剧毒，可对水生环境产生长期不利影响。

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有不适，就医。

食 入：饮用大量水，催吐，如有不适，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不可燃。遇火可产生有害气体。

有害燃烧产物： 二氧化硫。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用适合灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免直接接触物质，避免产生其粉尘。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。储存温度没有限制。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：固体，白色～灰色，无味。

pH值： 3.5~4.5 (50 g/l H2O,20 °C)

熔点（℃） ：无资料

沸点（℃） ： 无资料

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度： 3.60 g/cm3

(20 °C)

松装密度：~ 800kg/m3

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水 203 g/l(20 °C)

甲醇 11 g/l (20 °C)

乙醇 不溶

其他理化性质：热分解温度：340~650 °C

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：]羟胺

避免接触条件：无资料

聚合危害：无发生

危险分解产物：见第五章

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 300 mg/kg.（大鼠经口）

LDLo: 50 mg/kg. （人经口）

亚毒性或慢性毒性：

Mikronucleus-测试: 阴性

细菌诱变性: 埃希氏菌属 coli: 阴性

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。大量吸入后导致金属熏烟热。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：刺激。可导致角膜云翳。

眼睛长期接触其粉尘产生后：结膜炎

食入后：胃疼，呕吐，腹泻，血压下降，心动加速，虚脱，酸毒症。潜伏期后：死亡。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：鱼毒性: 鱼 LC50: 0.1-2.5 mg/l /96 h.

水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: 0.024 mg/l /48 h.

微藻毒性: Sc.quadricauda EC50: 0.1 mg/l /4 h.

对水生生物有剧毒，可对水生环境产生长期不利影响。具有杀菌作用。

生物降解性：决定生物降解性的方法不适用于无机物。

其他生态数据：同样适用于含铜化合物：生态效应：对水生生物有毒，铜离子在1 mg/l以上对鱼、藻类、原生动物及细菌有毒性；

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息