物料安全资料(MSDS)

五水合硫酸铜

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸铜

化学品英文名称：Copper(II) sulfate pentahydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：硫酸铜

化学品分子式：CuSO4·5H2O

分子量：249.46

有害物成分:                             含量                       CAS号

五水合硫酸铜                           100%                      7758-99-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、眼睛及皮肤接触

健康危害：吞食有危害。皮肤和眼睛接触可引起刺激。

环境危害：对水生生物有危害，对水体可造成长期不利影响。

燃烧性：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。

眼睛接触：提起眼睑，立即用水冲洗至少15分钟，就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时就医。

食 入：误服者用水漱口，催吐。立即就医。

第五部分 燃爆特性与消防

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：无资料。

灭火方法：用水、二氧化碳、泡沫灭火剂等适合周围火源的灭火器扑救。

灭火注意事项：消防人员须穿戴安全防护用具。喷水降低蒸气危害。

第六部分 泄漏应急处理

小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。用湿抹布或湿拖把清理被污染区域。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

应贮存于阴凉、通风、干燥的库房内。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.5mg/m3。

监测方法：

工程控制：密闭操作，全面排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：蓝色结晶或粉末。

pH值：3.5-4.5（50g/L水溶液，20 ）

熔点 ：无资料 相对密度(水=1)：2.284

沸点 ：无资料 相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：无资料 烧热(kJ/mol)：无资料

闪点 ：无意义 引燃温度 ：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义 爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义 最大爆炸压力(MPa)：无意义

临界温度 ：无资料 临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：易溶于水，微溶于甲醇，不溶于无水乙醇。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不能发生

避免接触的条件：加热

禁忌物：羟胺

燃烧(分解)产物：氧化铜、硫氧化物、水。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50 (鼠经口): 960 mg/kg (以五水合物计).

LD50 (鼠经皮): >2000 mg/kg.

其他毒理学资料：

吸入：刺激呼吸道粘膜，引起咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触：刺激皮肤。

眼睛接触：刺激眼睛。可引起结膜炎。

食入：胃痛，呕吐，腹泻，血压降低，心跳过快，虚脱，酸度症。若不医治可致死亡。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

生物效应:

对鱼毒性：鱼 LC50: 0.1-2.5 mg/l /96 h (以无水物计);

对水蚤毒性: 水蚤 EC50: 0.024 mg/l /48 h (以无水物计);

该化学品对水生生物有毒，对水体可造成长期不利影响。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包 装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号： UN编号：3077

包装标志： 包装类别：III

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息