物料安全资料(MSDS)

氯化铜

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化铜

化学品英文名称：Copper(II) chloride; Copper dichloride anhydrous

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：氯化铜

化学品分子式：CuCl2

分子量：134.45

有害物成分:                   含量                          CAS号

氯化铜                       100%                         7447-39-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：第 8.3 类其它腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害。刺激眼睛及皮肤。

环境危害：对水生生物有剧毒，可对水生环境产生长期不利影响。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食    入：饮用大量水，催吐，立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。遇火可产生有害性蒸气。

有害燃烧产物：盐酸

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，防止放学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免直接接触物质，避免产生其粉尘。勿吸入其蒸汽，保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与钠、钾、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：【中国MAC】：1(Cu)(尘)；0.2(Cu)(烟)

监测方法：无资料

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：固体，黄褐色，无味。

pH值：  ~ 3.5 (50 g/l H2O,20 °C)

熔点（℃） ：630 （分解）

沸点（℃） ：无资料

闪点（℃） ：无资料

爆炸上限%（V/V） ：无资料

密度：3.39 g/cm3

(25 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）:  无资料  饱和蒸气压（hPa）：无资料

临界温度（℃）：无资料

临界压力（MPa）: 无资料

溶解性：

水     422 g/l (20 °C)

乙醇   530 g/l (20 °C)

丙酮  可溶(20 °C)

其他理化性质：热分解温度：300~993 °C

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：无资料

避免接触条件：强热

聚合危害：无发生

危险分解产物：见第五章

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：  LD50: 584 mg/kg. （大鼠经口）

吸入后：粘膜刺激，咳嗽，呼吸困难。

眼睛接触后：刺激

皮肤接触后：刺激

食入后：刺激嘴，咽，食管及肠胃系统粘膜。可能出现的症状：呕吐，腹泻，血压下降。

摄取大量后：中枢神经系统疾病

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生物降解性：生物降解性的方法不适用于无机物。

其他生态数据：同样适用于含铜化合物：生态效应：对水生生物有毒，铜离子在1 mg/l以上对鱼、藻类、原生动物及细菌有毒性；

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：83503

包装标志：无资料

UN编号：2802

包装类别：III

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)， 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]  677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品。

第十六部分 其他信息