物料安全资料(MSDS)

四氯化钛

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：四氯化钛；氯化钛

化学品英文名称：titanium tetrachloride；titanic chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□      混合物■

化学品名称：四氯化钛

化学品分子式：TiCl4

分子量：189.71

有害物成分                       含量                          CAS号

四氯化钛                       工业级≥99.9％                  7550-45-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：吸入本品烟雾，引起上呼吸道粘膜强烈刺激症状。轻度中毒有喘息性支气管炎症状；严重者出现呼吸困难，呼吸脉搏加快，体温升高，咳嗽，咯痰等，可发展成肺水肿。皮肤直接接触其液体，可引起严重灼伤，治愈后可见有黄色色素沉着。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化氢、氧化钛。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。

灭火注意事项：防止化学品进入表层水和地层水。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：无资料。

环境保护措施：无资料。

清洁/吸收措施：无资料。

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。在专家指导下清除。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联MAC(mg/m3)：1

监测方法：无资料

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备

用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟 P H ：无资料

熔点（℃） ：-25

沸点（℃） ：136.4

闪点（℃） ：无意义

爆炸上限%（V/V） ：无意义

密度：相对密度(水=1) 1.73

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃） ：无意义

爆炸下限%（V/V） ：无意义

燃烧热（kJ/mol）: 无意义 饱和蒸气压（hPa）：1.33(21.3℃)

临界温度（℃） ：358 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于冷水、乙醇、稀盐酸。

主要用途：用于制造钛盐、虹彩剂、人造珍珠、烟幕、颜料、织物媒染剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、水、强碱。

避免接触条件：潮湿空气。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：氯化氢、氧化钛。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：400 mg/m3(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81051

包装标志：酸性腐蚀品

UN编号：1838

包装类别：O52

包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)， 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息