物料安全资料(MSDS)

黄色氧化铅

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：黄色氧化铅

化学品英文名称：Lead(II) oxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：黄色氧化铅

化学品分子式：PbO

分子量：223.19

组成成分 含量 CAS号

氧化铅 1 0 0 ％ 1317-36-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类毒害品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对胎儿有危害。

环境危害：对水生生物有很强毒性，对水体环境造成长期的不利影响，可能降低水生物的繁殖率。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。如感不适，就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，如有不适，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不可燃。如遇大量氧气会有助燃性。

有害燃烧产物：遇火可形成有害可燃蒸气。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理物料安全资料(MSDS)

黄色氧化铅

http://www.jinhuada.com Page 2 of 3

个人防护：避免直接与该物质接触，避免产生和吸入其粉尘，当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安

全防护用具进入现场。保证室内空气畅通。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作，避免吸入该物质。

储存注意事项：干燥，密封。存放于通风处，远离可燃物和热源。常温储存。未经允许不得存放和使用。

第八部分 暴露控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3

)：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服，并根据工作场所环境、有害物质的浓度和数量选择合适的防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作场所不得饮食和喝水。工作毕，洗手，淋浴更衣。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与形状：黄色无味固体

pH值(100 g/l 水溶液，20℃)：8-9 (浆状液)

熔点(℃)：890 松装密度：~ 3500-3700 kg/m3

沸点(℃)：1470 密度：9.6 g/cm3

(20℃)

燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

热分解温度：

溶解性：

水 (20℃) 不溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：铝，碱土金属，金属粉末，碳化物，硼，氢化物，卤素/烯烃，过氧甲酸，硅烷，植物/动物油，

二氧化硫，过氧化氢。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料物料安全资料(MSDS)

黄色氧化铅

http://www.jinhuada.com Page 3 of 3

急性毒性：无资料

动物实验症状（兔）：皮肤测试：轻微刺激

慢性毒性： 对胚胎有毒性，孕妇不应接触，动物实验表明此物质能降低出生率（包括人） 。

其他资料：

以下一般适用于铅化合物：由于铅化合物在胃肠道的弱吸收性，只有高剂量才能使引起急性中毒。潜

伏期（几个小时）后，人会产生恶心，呕吐，绞痛，并常随休克。长期吸入会导致外周肌肉损伤，贫血，

中央神经失调。孕龄妇女不应长期暴露于物质之下。

其它数据：不能排除有进一步的伤害，应小心操作

第十二部分 生态学资料

毒性效应：无资料

生态效应：对水生生物有很强毒性，对水体环境会引起长期的负影响

其他生态数据：

以下一般适用于铅化物：

生物效应：对水生物的毒性(以游离铅浓度计算)：鱼：致死量＞1.4 mg/l；S. gairdnerii：LC50：0.14

mg/l/96h；L. idus LC50：546 mg/l；鱼测试 LC50：236 mg/l；

细菌： Ps. putida 毒性>1.8 mg/l；

藻类：Sc.quadricauda 毒性>3.7 mg/l ；M. aeruginosa 0.45 mg/l;

原生动物: E. sulcatum毒性> 0.02mg/l ；U. parduczi 毒性> 0.07 mg/l ；

节肢动物: D. magna LC50：2.5 mg/l；

对饮用水有害。

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置

特殊废物。

包装物：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规

定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51502

包装标志：有毒

UN编号：2291

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。

第十六部分 其它信息