物料安全资料(MSDS)

乙酸铅

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙酸铅

化学品英文名称：Lead(II) acetate trihydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：乙酸铅

化学品分子式：(CH3COO)2Pb·3H2O

分子量：379.34

有害物成分                            含量                     CAS号

乙酸铅                                100％                   6080-56-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类毒害品

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：对未出生小孩有危害。吸入和误食有害。有毒性积累的危险。长期暴露会严重危害健康。

环境危害：对水生生物有很强毒性，可能引起长期的不利影响。有损害繁殖力的危险。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入大量：让患者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。有粉尘爆炸危险。

有害燃烧产物：遇火可形成有害蒸气。遇火可形成：金属烟。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入粉尘。避免与本品接触。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：干燥清理，根据化学品的性质进一步处置。清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。置于通风良好处，仅允许专业人员进入。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

根据浓度和有害物质的量，选择防护衣物

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：在任何情况下都不能在工作场所进食，饮水。工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与形状：无色至白色微弱醋酸味固体

pH值：5.5-6.5 ( 5 0g / lH 2 O2 0�C )

熔点(℃)：75 °C 松装密度：~ 1200 kg/m3

沸点(℃)：无资料 密度：2.55 g/cm3

(20 °C)

燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

热分解温度：> 200 °C

溶解性：

水 (20 °C) 410 g/l

乙醇 (20 °C) 33 g/l

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：强酸（可形成醋酸）

危险分解产物：见第5部分。

其他信息：可形成粉尘爆炸：以细小分布形状。加热会释放晶体水。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50:4665 mg/kg( 大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：

对胚胎有毒性，孕妇不应接触，动物实验表明此物质会损害生殖能力（包括人） 。

其他资料：具有有害物累积效应。

以下一般适用于铅化物：只有高剂量，才能使引起急性中毒。潜伏期（几个小时后）金属味，恶心，呕吐，绞痛，并常随休克。长期吸入会导致外周肌肉损伤（ “手腕脱节”）贫血症，中央 神经失调。孕龄妇女不

可长时间暴露于物质下。

其它数据：

应小心操作产品。

第十二部分 生态学资料

生态效应：无资料

生物效应：与水可形成有害健康的混合物。对水生生物有很强毒性，可能引起长期的不利影响

其他生态数据：

以下一般适用于铅：

生物效应：

对水生物的毒性(以游离铅浓度计算): 鱼:致死＞1.4 mg/l; S. gairdnerii: LC50: 0.14 mg/l/96h ; L. idus

LC50: 546 mg/l; 鱼测试 LC50: 236 mg/l;

细菌: Ps. putida toxic〉1.8 mg/l ;

藻: Sc.quadricauda toxic 〉3.7 mg/l ; M. aeruginosa 0.45 mg/l;

原生动物: E. sulcatum toxic 〉 0.02mg/l ; U. parduczi toxic 〉0.07 mg/l ;

节肢动物: D. magna LC50: 2.5 mg/l;

对饮用水有害。

其他数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61853

包装标志：有毒

UN编号：1616

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。

第十六部分 其它信息