物料安全资料(MSDS)

碱式乙酸铅

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：碱式乙酸铅；次乙酸铅

化学品英文名称：basic lead acetate；lead subacetate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：碱式乙酸铅

化学品分子式：C4H10O8Pb3

分子量：807.71

有害物成分                            含量                         CAS号

碱式乙酸铅                           1 0 0 ％                      1335-32-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：无资料。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：急性中毒少见，多因误服所致；慢性中毒多见于职业性铅中毒。症状有头痛、腹绞痛、肌无力、

齿龈铅线、贫血、神经衰弱综合征，对肝、肾有损害作用。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危险：本品可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铅、铅。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：无资料

第六部分 泄露应急处理

个人防护：无资料

环境保护措施：无资料

清洁/吸收措施：无资料

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。

不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿透气型防毒服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作时不得进食、饮水或吸烟。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色粉末 PH：无资料

熔点（℃） ：无资料

沸点（℃） ：无资料

闪点（℃） ：无意义

爆炸上限%（V/V） ：无意义

密度：相对密度(水=1) 无资料

相对蒸气密度（空气=1） ：无资料

引燃温度（℃） ：无资料

爆炸下限%（V/V）无资料

燃烧热（kJ/mol）：无资料 饱和蒸气压（hPa） ：无资料

临界温度（℃） ：无资料 临界压力（MPa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水，不溶于乙醇。

主要用途：用于制糖工业作为脱色剂和糖分析。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸。

避免接触条件：无资料。

聚合危害：不能发生。

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铅、铅。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：258000 mg/kg(小鼠经口)N03

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品

种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 装运本品的车辆排气管须有阻火装置。 中途停留时应远离火种、热源。

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)， 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息